格栅支架车间横剪工安全操作规程

1、非金属材料横剪工，不得动用设备以免发生意外。

2、打开电源，将操作面板所有电位器归零。

3、打开气泵、油泵开关，于电脑触摸屏上启动手动键。

4、将拆去外包装之原料平稳置于运卷车V型台，将原料送于开卷筒房。

5、启动开卷筒缩小按钮，将开卷筒缩至最小状态，并提高压拆轮。

6、启动运卷车上升、下降按钮，将原料内孔对准开卷筒，并按运卷车前进键，将原料穿入开卷筒中心位置并启动卷筒涨大钮，紧固原料。

7、按动辅助支承上升开关，将辅助支承升至开卷筒轴位。

8、放下拆卷压料轮，剪除原材料内包装带，并将离合器合上。

9、键活套平台到水平位置，键铲头伸出并按板上，启动卷筒前进键，将原料送入粗整平机。

10、调节侧导位于适宜位置，放下粗整夹送辊压住料头，放下活套板。

11、将开卷启动送料到活套坑，同时启动整平机，并调节适宜高度以达到整平效果。

12、升起后活套板,将原料送入NC定尺背装置,调节侧导装置于适宜位置,放下定尺夹送辊,启动NC伺服马达,并将开卷与粗整置于自动系统。

13、启动人机界面,手动送料前进,将原料送入剪床,并启动剪床电机,在触摸屏上切换到单动界面,并启动剪床启动键剪除板头。

14、在将人机界面切换到设定界面，输入所剪尺寸及张数，再将画面切换到单动画面，启动单动启动键，剪切1块量好尺寸后，转换到自动画面。

15、启动输送机，将叠料托板伸出，并将升降台升到适宜位置。等板材到托板后，打开放料托板将板材置于升降台之木架上，并调节前后侧档板于适宜位置，并手动打板。

16、将托板与打板切换到自动系统，启动触摸屏上的自动键，连续生产10张，并抽检尺寸合格后可连续生产。

17、到所需成品堆积量后，按升降台下降键将成品放下，启动出料台车，将成品平稳送出，并将第二转换台车置入进行连续生产。

18、检查地坑周围栏杆防护是否安全可靠。

19、切剪区域不得将头、手等身体部位伸入。

20、专人指挥行车操作与本设备上下料配合。

21、操作人员上机穿料时或上机检查时必须事先系好安全带。

22、进入地坑作业时必须地面上有一人配合看护，防止意外伤害。

23、非专业操作人员不得操作或接近设备，防止滑落地坑。

24、工作区域内所有员工必须进行车间、班组安全教育（含转岗），经培训合格后方可上岗生产。

25、下班前检查是否切断电源、切断气阀。