电工安全常识考试题(答案版)

1、电气设备发生火灾时，可带电灭火的器材是哪几种?

答： 1211 二氧化碳四氯化碳 干粉(回答 2 种算对)

2 、按触电事故发生频率看，一年当中哪几个月份事故最集中?

答： 6~9 月

3 、安全电压最高是多少伏?

答： 42 伏

4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下?

答： 50mA

5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下?

答： 10mA

6 、触电紧急救护法时，首先应进行什么?然后立即进行什么?

答：触电解救;人工呼吸。

7 、工厂防止直击雷的保护装置有几种?

答：避雷针;避雷网;消雷器。

8 、电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，距离越远，跨步电压越低，一般情况下距离接地体多少，跨步电压可看成是零。 A ： 10m 以内 B ： 20m 以外 C ： 30m 以外

答： B

9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( ) V 以下。

A ： 220 B ： 380 C ： 500

答： C

10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( )。

A ：戴绝缘手套 B ：切断电源 C ：站在绝缘板上

答： B

11 、被电击的人能否获救，关键在于( )

A ：触电的方式 B ：人体电阻的大小

C ：触电电压的高低 D ：能否尽快脱离电源和施行紧急救护

答： D

12 、消除管线上的静电主要是做好什么?

答：接地

13 、什么叫安全电压?

答：在各种不同环境条件下，人体接触到有一定电压的带电体后，其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时，该电压称安全电压。