危险化学品分类储存检查表

| 组别 | 物 质 名 称 | 储存原则 | 备 注 |  | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 易燃可燃液体： 甲苯、汽油、苯、二硫化碳、丙酮、乙醇、甲醇、石油醚、乙醚、甲乙醚、环氧乙烷、甲酸甲脂、甲酸乙酯、乙酸乙酯、煤油、丁烯醇、丁醛、乙醛、氯苯、松节油、樟脑油等。 | 不准与其它种类的物质共同储存。 | 如数量很少允许与固体易燃物质隔开后共存。 |  | 如有混合存储，视剂量采取不同措施。 |
| 二 | 易燃固体： 赛璐路、赤磷、萘、樟脑、硫磺、二硝基甲苯、二硝基萘、二硝基苯酸镁粉、铝粉、生松香等。 | 不准和其它种类的物质共同储存。 |  |  | 如有混合存储，立即整改 |
| 三 | 氧化剂： 1、能形成爆炸混合物的氧化剂：氯酸钾、氯酸钠、硝酸钾、硝酸钠、硝酸钡、次氯酸钙、亚硝酸钠、过氧化钡、过氧化钠、30%的过氧化氢等。 2、能引起燃烧的氧化剂：溴、硝酸、硫酸、铬酸、高锰酸钾、重氯酸钾等。 | 除隋性气体外不准和其它种类的物质共同储存。 | 过氧化物有分解爆炸危险应单独储存，过氧化氢应储存在阴凉处。表中两类氧化剂应隔离储存。 |  | 隔离存储。 |
| 四 | 毒害物质： 光气、五氧化砷、氰化钾、氰化钠等。 | 除不燃气体和助燃气体外，不准和其它种类的物质共同储存。 |  |  | 如有混合存储，视性质不同采取不同措施。 |
| 五 | 压缩气体和液化气体： 1、可燃气体： 氢、甲烷、乙烯、甲醚、乙炔、丙烷、氯甲烷、一氧化碳、硫化氢、氨等。 | 除不燃气体外，不准和其它种类的物质共同储存。 |  |  | 如有混合存储，视性质不同采取不同措施。 |
|  | 2、不燃气体： 氮、二氧化碳、氖、氩、氟利昂等 | 除可燃气体、助燃气体、氧化剂和有毒物质外，不准和其它种类的物质共同储存。 |  | 如有混合存储，视性质不同采取不同措施。 |  |
|  | 3、助燃气体： 氧气、压缩空气、氯气等。 | 除不燃气体、有毒物质外，不准和其它种类的物质共同储存。 | 氯气有毒性。 | 如有混合存储，视性质不同采取不同措施。 |  |