1 目的 当柴油库发生火警事故时，能够及时有效的控制事故的蔓延，努力使事故损失降到最低。 2 范围 本预案适用于柴油库火警事故和值班岗位应急处理。 3 定义 无 4 职责 4.1 紧急事故发现者（白班：叉车维修工兼柴油库值班员责任，夜班：警卫值班巡查人员兼柴油库值班员责任）： 4.1.1 及时发现柴油库出现紧急危险情况，立即通知值班保安消防人员和值班安全员及班长。 4.1.2 使用现有器材在保证自身安全的情况下对事故进行初步控制。 4.2 值班保安消防人员责任： 4.2.1 接到通知后，通知设备部（值班负责人）。 4.2.2 （同时）立即赶往事故现场，疏散周围人群。 4.2.3 在采取防护措施（如戴防毒面具等）后参加抢险、救援工作。 4.3 值班安全员责任： 4.3.1 接到通知后在第一时间，立即赶往现场，对事故情况做出判断，首先决定是否通知厂外专职消防队和医院；同时通知公司安全（科长）、医务室。 4.3.2 疏散附近人员，组织抢救受伤遇险人员。 4.3.3 迅速掌握事故地点周边环境情况，尽可能消除此次事故引起其他事故发生的可能 4.3.4 指挥现场人员采取尽可能的措施控制事故发展，视火情的大小确定是否要对职工宿舍中的人员进行疏散。 4.3.5 指挥、引导、配合厂外救援组织的救援工作，保证救援能够迅速有效的进行。 4.3.6 临时对现场进行指挥，解决各种突发问题。 4.3.7 监视抢险人员的安全。 4.4 仓储部(物料部)职责： 4.4.1 值班人员接到通知后，立即通知在生产现场安全用具站取出（五金仓库准备一定数量的）防毒面具，以便灭火时备用。 4.4.2 协助安全员维持现场的秩序。 4.5 设备部职责： 4.5.1 根据事故发展动态及时对事发区域进行停产（断电、断气）。 4.5.2 及时调用公司内各方面的救援设施、设备、物资和人员，采取措施控制事故发展，争取将事故解决。 4.5.3 指挥、引导、配合厂外救援组织的救援工作，保证救援能够迅速有效的进行。 4.6 医务室职责： 4.6.1 接到通知，立即带好医疗器材、药品赶往现场，对一些受伤严重的人员进行必要的现场救治。 4.6.2 对需要出厂治疗的人，及时安排送往医院治疗。 5 程序 5.1 危险性分析及对周边环境的影响 柴油库是公司储存柴油的地点，由于柴油是易燃品、易爆品，属于公司的一级防火地点。 5.1.1 当发生火灾时，由于柴油具有易燃、易爆的特性，所以本身具有爆炸的可能。 5.1.2 当发生火灾时，即使不是柴油着火，但如果离柴油储存罐较近，可能会由于温度作用，使柴油汽化加快，导致柴油储存罐发生爆炸，接着柴油发生爆炸。 5.1.3 焊接小件加工区及技改作业场所（工人宿舍）离柴油库太近，从而导致更大的人员伤亡。 5.2 现场急救常识 应急的基本原则：应急工作应在预防为主的前提下，贯彻统一指挥，分级负责，区域为主，现场急救与公司救援相结合的原则。 5.2.1 烧伤急救 （1）着火事故发生后，必须沉着冷静。多人烧伤，应区别轻重缓急，有条不紊地进行急救。 （2）迅速脱离火源，将伤员搬离现场，尽快脱去着火衣服，如来不及脱衣，就地慢慢滚动或用水浇灭。严禁奔跑呼叫或用双手扑打火烟，以免引起呼吸道和双手烧伤。 （3）如伤员口渴，可饮盐开水等，不可喝生水或过多喝开水。 （4）经初救后，速送附近医院。 5.2.2 一氧化碳等燃烧物中毒急救 （1）灭火时，灭火人员必须佩带防毒口罩，人员站在上风区进行灭火 （2）如发现有人中毒由医务室进行治疗，必要时转当地医院进行治疗 5.2.3 其它相关知识 （1）岗位人员必须熟知《柴油库（罐）安全操作规程》详细内容并严格执行。 （2）油漆仓库内严禁烟火、动火作业应提前申请。 5.3 应急响应 5.3.1 报告程序 （1）事故发生后，现场目击人员要立即向本部门（单位）领导报告，如发生火灾，立即拨打火警119，如有人员伤亡，立即拨打医疗急救电话120，同时向人事行政部（安全技术部报告）861。 （2）任何基层（班、段）领导接到事故报告后，应立即向上级领导报告，不得延误。 （3）副总指挥或生产部其他领导接到事故报告后，要立即向总指挥报告，并组织人员赶赴现场，组织急救。 5.3.2 人员疏散、现场警戒、现场受伤人员急救 （1）抢救人员到达后，成立以安全（保安）主管为组长，安全员、调度为副组长的抢救小组，其它人员各司其职，协助抢救、警戒区域，疏散人群。 （2）如果情况危急，由当班班组长迅速组织逃生，设置警戒岗哨，杜绝闲杂人员进入，并派专人等待引导消防车辆。同时迅速疏通安全通道，以保证救援车辆迅速到达事故现场。 （3）消防员到达后应迅速进行灭火。抢救小组做好安全撤退指挥工作。 5.3.3 紧急情况的控制 （1）迅速使用柴油罐附近已备好的灭火器，柴油罐东北侧小件涂装处安全用具站灭火器和东侧50米处消防栓用水灭火。 （2）在扑救火灾时，要保证人身安全，防止意外伤人。 （3）在抢险过程中使用的灭火设施，应及时恢复原始状态，用空的灭火器由公司警卫班及时更换。损坏的设备及时修理，使现场恢复原样。 5.4 应急演习 5.4.1 演习时间：每年8月份进行。 5.4.2 演习方式：现场模拟演习。 5.4.3 演习方案编制：每次演习要编制演习方案，内容包括时间、地点、参加人员，预定演习过程、预期目的等。 5.4.4 演习参加人员：演习人员、观摩人员和评价人员。 5.4.5 演习评审：演习结束后，对演习组织情况和预案的合理性进行评价，对发现的问题制订纠正措施予以完善。 5.5 事故发生后，及时对预案进行评审，对不合理处进行修订，使其更具操作性。 6 记录 无 7 相关文件 无 8 附录 无

柴油库发生安全事故

事故发现者或事故所在部门进行先期处置

事故报告（应急指挥部）

信息反馈

N

不启动

通知各应急预案成员，立即进行救援工作

启动应急预案

Y

应急结束

（应急总指挥批准）

调查评估

（安全技术部门主导，各相关部门协助配合）

灾后恢复重建

公司总经理

财务管理部

流程图