化学品防泄露应急预案

1 目的

当化学品发生火警事故时，能够及时有效的控制事故的蔓延，努力使事故损失降到最低。

2 范围

本预案适用于化学品泄露事故和值班岗位应急处理。

3 定义

无

4 职责

4.1 紧急事故发现者（油漆库值班员责任）：

4.1.1 及时发现油漆库、漆房、砂房、发泡房、发泡原料库、危险化学品库出现紧急危险情况，立即通知值班警卫消防人员和安全管理员、安全巡视员及班长。

4.1.2 使用现有消防器材在保证自身安全的情况下对事故进行初步控制。

4.2 值班警卫消防人员责任：

4.2.1 接到通知后，通知人事行政部安全管理员。

4.2.2 （同时）立即赶往事故现场，疏散现场及将周围人群疏散到上风口。

4.2.3 在采取防护措施（如戴防毒面具等）后参加抢险、救援工作。

4.3 安全管理员责任：

4.3.1 接到通知后立即赶往现场，对事故情况做出判断，首先决定是否通知厂外专职消防队和医院；同时通知人事行政部经理、医务室。

4.3.2 疏散附近人员，组织抢救受伤遇险人员。

4.3.3 迅速掌握事故地点周边环境情况，尽可能消除此次事故引起其他事故发生的可能

4.3.4 指挥现场人员采取尽可能的措施控制事故发展。

4.3.5 指挥、引导、配合厂外救援组织的救援工作，保证救援能够迅速有效的进行。

4.3.6 临时对现场进行指挥，解决各种突发问题。

4.3.7 监视抢险人员的安全。

4.4仓储部职责：

4.4.1 值班人员接到通知后，立即通知综合库准备救援物资，并组织人员就近在安全用具站取用防毒面具以便灭火时备用。

4.4.2 协助安全员维持现场的秩序。

4.5 设备部职责：

4.5.1 根据事故发展动态及时对事发区域进行停产（断电、断气）。

4.5.2 及时调用公司内各方面的救援设施、设备、物资和人员，采取措施控制事故发展，争取将事故解决。

4.5.3 指挥、引导、配合厂外救援组织的救援工作，保证救援能够迅速有效的进行。

4.6 医务室职责：

4.6.1 接到通知，立即带好医疗器材、药品赶往现场，对一些受伤严重的人员进行必要的现场救治。

4.6.2 对需要出厂治疗的人，及时安排送往医院治疗。

4.6.3 处理工作结束后对参加人员进行检查，防止其中毒。

5 程序

5.1 危险性分析及对周边环境的影响。

5.1.1当发生泄露时，由于会引起油漆中的苯、天那水中的二甲苯挥发加速，油漆、天那水等易燃物品，容易导致爆炸。

5.1.2 由于苯及二甲苯均属于有毒物质，故容易发生中毒事故。

5.2 事故联系电话：

公司内线火警：        外线：119

公司人事行政部：

医疗急救电话：       外线：120

仓储部办公室：

设备部办公室：872

5.3 现场急救常识：

应急的基本原则：应急工作应在预防为主的前提下，贯彻统一指挥，分级负责，区域为主，现场急救与公司救援相结合的原则。

5.3.1 甲苯、二甲苯、一氧化碳中毒急救

（1）堵漏及收集泄露化学品时，堵漏人员必须佩带防毒口罩，氯丁手套，胶鞋等防护用具，人员站在上风区进行

（2）如发现有人有人中毒有医务室进行治疗，必要时转当地医院进行治疗

5.4 其它相关知识：

岗位人员必须熟知《油漆仓管员作业指导书》详细内容并严格执行。

5.4 应急响应

5.4.1 报告程序：

（1）事故发生后，现场目击人员要立即向本单位领导报告，如发生火灾，立即拨打火警119，如有人员伤亡或中毒，立即拨打医疗急救电话120，同时向人事行政部报告。

（2）任何基层（班、段）领导接到事故报告后，应立即向上级领导报告，不得延误。

（3）副总指挥或特箱生产部、房箱生产部其他领导接到事故报告后，要立即向总指挥报告，并组织人员赶赴现场，组织急救。

5.4.2 人员疏散、现场警戒、现场受伤人员急救：

（1）抢救人员到达后，即成立以保安主管为组长，安全员、调度为副组长的抢救小组，其它人员各司其职，协助抢救、警戒区域，疏散人群。

（2）如果情况危急，由当班班组长迅速组织逃生，设置警戒岗哨，杜绝闲杂人员进入，并派专人等待引导消防车辆。同时迅速疏通安全通道，以保证救援车辆迅速到达事故现场。

（3）消防人员到达后应迅速进行灭火。抢救小组则做好安全撤退指挥工作。

5.4.3 紧急情况的控制。

（1）迅速使用附近已备好的灭火器和消防用水灭火。

（2）在扑救火灾时，要保证人身安全，防止意外伤人。

（3）在抢险过程中使用的灭火设施，应及时恢复原始状态，用空的灭火器及时更换。损坏的设备及时修理，使现场恢复原样。

5.5 应急演习

5.5.1 演习时间：每年10月份进行。

5.5.2 演习方式：现场模拟演习。

5.5.3 演习方案编制：每次演习要编制演习方案，内容包括时间、地点、参加人员，预定演习过程、预期目的等。

5.5.4 演习参加人员：演习人员、观摩人员和评价人员。

5.5.5 演习评审：演习结束后，对演习组织情况和预案的合理性进行评价，对发现的问题制订纠正措施予以完善。

5.6 事故发生后，及时对预案进行评审，对不合理处进行修订，使其更具操作性。

6 记录

无

7 相关文件

无

8 附录

无