加气站电器事故应急预案

一、触电事故的预防、判断与处理

1、预防、判断

1)电器设备检修必须两人以上进行;

2)需要检修的电器设备要先断电。挂警示标示牌判断无电后，挂接地线，再行施工;

3)带电操作、检修的电器设备要做好绝缘保护;

4)以上工作要严格按照电器操作规程进行。

2、处理

发生触电事故，应首先切断触电电源。如附近无法将电源切断，用绝缘棒或干燥的、不传电的杆、木等使触电者与电源或设备脱离。并对触电者采取紧急抢救措施。

二、电器设备发生火灾事故的预防、判断、处理

1、预防、判断

对所属电器设备要定期进行巡检。电机、开关、线路及用电等设备在运行过程中是否过热。接头是否松脱，或出现其它异常现象。对于不正常的设备及时进行检修。

2、处理

一旦发生火灾，首先，要切断着火设备或线路的电源。(在允许的情况下，最好应切断邻近设备的电源)。然后用干粉灭火器对准火灾部位进行灭火。并注意邻近有电部位。注意安全。严禁用水等灭火。

三、紧急跳闸事故的预防、判断、处理

1、预防、判断

1)对未投入使用的电器设备要定期进行检查，并进行试运行。不仅要保证设备良好备用状态，还要对电器设备本身潮气进行蒸发，保护绝缘，防止锈蚀。

2)对运转设备，运转前要盘车，并按其额定功率运行。

3)运行设备要定期检查其工作电流,不应超过其额定电流值。

4)电器设备线路投用前，要检查绝缘，保证绝缘达到要求才能启用。

5)电器开关定期进行对热负荷的整定。

2、处理

电器设备跳闸后，不应马上恢复送电。要查清原因后，再按送电步骤进行合闸操作。