安全评价培训模拟考试题

姓名:                                                 得分：

一、填空题（下列各题中给出了一些括号，请把正确的答案填在括号里。共30个空，每空0.5分，计15分。）

1、安全系统工程的基本内容包括（   危险识别   ）、风险评价和（ 风险控制    ）。

2、安全验收是在（建设项目竣工、试生产运行正常后），通过对建设项目的设施、设备实际运行状况及管理状况的（安全评价），查找该项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

2、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，矿山建设项目和用于生产、（  储存      ）危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行（  安全条件论证   ）和安全评价。

3、目前国内将安全评价根据（工程、系统生命周期）和评价目的分为安全预评价、安全验收评价、（安全现状评价）、专项安全评价4类。

4、安全对策措施是要求设计单位、生产单位、经营单位在建设项目设计、生产经营、管理中采取的（消除或减弱）危险、有害因素的（技术措施和管理措施），是防止事故和保障整个生产经营单位的安全对策措施。

5、径集是指事故树中某些基本事件的（集合），当这些基本事件都不发生时，顶上事件必然（不发生）。如果在某个径集中任意除去一个基本事件就不再是径集了，这样的径集就称为（最小径集 ）。

6、安全评价的基本原理包括相关性原理、（类推原理 ）（惯性原理 ）、（质变到量变原理  ）。

7、在DOW化学火灾爆炸危险指数法中，假定工艺单元中所处理的易燃、可燃或化学活性物质的最低量为（2268KG或2.27 M3 ），因此，若单元内物料量较少，评价结果就有可能被（夸大）。一般，所处理的易燃、可燃或化学活性物质的量至少为（ 454 KG或0.454 M3 ）。

8、危险物品的物质特性可以从危险化学品安全技术说明书中取得,危险化学品安全技术说明书主要有(成分/组成信息)、（危险性概述）、（理化特性）、（毒性学资料）、（稳定性和反应活性）等16项内容组成。

9、根据  10．“事故应急救援预案”有三个含义：（事故预防）（应急处理）（ 抢险救灾 ）。

10、安全检查表分析利用（检查条款）按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的（潜在危险性）和（有害性）进行判别检查。

二、选择题（下列各题中都给出了4个答案，依次为A、B、C、D，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案填在后边的括号里。共15题，每题1分，计15分。）

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（                  ）

A、事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍；

B、事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍；

C、事故严重性越大，危险就越大；

D、当事故可能性相同时，危险与事故严重性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（                  ）

A、项目工程的可行性研究；

B、评价危险程度；

C、确定危险是否在可承受的范围；

D、项目的施工图设计。

3、建设项目的“三同时”即在建设项目中劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，要进行与之相关的安全评价有（                  ）

A、安全预评价；

B、安全验收评价；

C、安全现状评价；

D、专项安全评价。

4、易燃固体不能与以下哪几类危险化学品共同储存？（                    ）

A.易燃气体

B.易燃液体

C.氧化剂

D.爆炸品

5、下列属于特种设备的是（                  ）

A、电梯；

B、厂内机动车辆；

C、客运索道；

D、防爆电气设备。

6、下列属于类推原理的是（                  ）

A、平衡推算法；

B、因素推算法；

C、抽样推算法；

D、比例推算法。

7、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的             ）

A、建立、健全本单位安全生产责任制；

B、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

C、组织完成本单位的安全评价；

D、及时、如实报告安全生产事故。

8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)将爆炸性气体环境分为四个，下列关于这些区说法正确的有（                  ）

A、存在连续级释放源的区域可划分为0区；

B、存在第一级释放源的区域可划分为1区；

C、存在连续级释放源的区域可划分为1区；

D、存在第一级释放源的区域可划分为2区。

9、下列属于常用的危险辨识方法的是（                  ）

A、DOW化学火灾、爆炸危险指数法；

B、经验分析法；

C、风险指数矩阵法；

D、重大危险源辨识方法；

10、下列关于“事故树法”说法正确的有（                  ）

A、在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集；

B、在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集；

C、在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集；

D、在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

11.事故树法能实现以下哪些功能（                 ）

A.识别导致事故的设备故障

B.评估事故的后果严重程度

C.识别导致事故的人失误

D.为管理措施改进提供科学依据

12、在装置安全预评价中可以使用以下哪几种评价方法（                ）

A.安全检查表

B.故障类型及影响分析

C.事故树

D.危险指数法

13、根据《建筑设计防火规范》，丙类火灾危险性的生产场所，厂房耐火等级可以是（                 ）

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

14、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（                  ）

A、安全检查表法；

B、预先危险分析方法PHA；

C、事故树分析方法FTA；

D、事件树分析方法ETA。

15、下列说法正确的是（                  ）

A、风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法；

B、在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法；

C、风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素；

D、风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价方法的不断了解和实际评价经验。

三、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。共25题，每题1分，计25分）

1、物质危害辨识只需从其理化性质、燃烧及爆炸特性方面进行分析与辨识。（    ）

2、液化石油气、可燃气体罐区等不能用干粉灭火器灭火。（    ）

3、一般所说的安全生产法律法规都是由全国人民代表大会颁布的。（    ）

4、安全检查表法能够提供事故类型。（    ）

5、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置需要每年进行一次安全评价。（    ）

6、正常运行不产生电火花、电弧和危险温度的电气设备称为增安型电气设备。（    ）

7、职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病。（    ）

8、进行安全评价时，利用具有密切关系（或相似）项目的有关资料，来代替被评价项目所缺少的资料。这种安全评价依据的安全评价原理是代替推算法。（    ）

9、根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87：2001)，煤油的火灾危险性是乙类，所以生产、存放煤油场所的火灾危险性一定是乙类。（    ）

10、危险货物储存、运输配装有限定要求。（    ）

11、重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。（    ）

12、按《高处作业分级》（GB/T3608-93）的规定，凡在距离地面高度2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（    ）

13、建设项目的安全预评价报告按规定由建设单位送审。（    ）

14、道化法适用于机械加工车间评价。（    ）

15、剧毒物品可以露天堆放。（    ）

16、常用的防止事故发生的安全技术有以下几种：消除危险源、限制能量或危险物质、隔离。（    ）

17、爆炸物品不得露天堆放。（    ）

18、我国的安全生产方针是：“生产必须安全，安全为了生产”。 （    ）

19、安全检查表法可以提供事故后果分级。（    ）

20、HAZOP分析方法可用于间歇系统的安全分析。（    ）

21、DOW化学火灾、爆炸危险指数法中，一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。（    ）

22、风险评价方法是决定风险评价结果的唯一因素。（    ）

23、定量ETA不可用于估计事故发生频率。（    ）

24、根据《建筑设计防火规范》，爆炸下限高于10%的可燃气体的火灾危险性为丙类。（    ）

25、事件树图表示各个事件的节点，成功事件分支向上，失败事件分支向下。（    ）

四、简述题（共4题，每题3分，计12分）

1、简述《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)是如何对危险有害因素进行分类的。

2、简述安全预评价单元划分的一般原则。

3、简要说明影响风险评价方法选择的因素类型。

4、简述DOW化学火灾、爆炸危险指数法的评价目的。

五、论述题、分析题与计算题（共4题，每题9分，计36分）

1、论述安全预评价、安全验收评价与三同时的关系。

2、简要分析一个氧气钢瓶库房存在的主要危险有害因素。

3、某企业拟建一大型石油库，在进行安全预评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。

4、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的事故树的等效图。