数控切割工安全操作规程

1．必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业人员操作证方能上岗。

2．进入工作场地必须穿戴好劳动防护用品，上下平台注意脚下防止滑倒。

3．切割平台的底部必须保持通风，并经常清扫台下的熔渣和杂物，以防可燃气体沉积发生爆炸。

4．在附有易燃物品和新油漆过的钢材进行切割作业时，必须先进行处理，确保安全方能切割作业。

5．切割电源和工作台必须有可靠的接地，要经常检测设备绝缘状况，防止触电伤人。

6．切割前应检查切割设备的电器线路、滑轮是否完好，杜绝漏电、漏气现象，并清除轨道上的障碍物。

7．切割机必须由专人操作。所有电器线路和自动控制系统如发生障碍，应停止使用，并及时通知维修人员修复。

8．操作时不可触及割炬电缆和连接部位，更换电极和喷嘴时必须先切断电源。切割过程中必须注意割嘴的升降，防止碰到工件发生回火烧坏割炬。

9．在吊运物件时，应与起重挂钩工配合好，防止碰撞切割机械而发生事故。

10．余料要及时割除，切割时要防止余料反弹伤人。

11．工作结束应及时关闭氧气、丙烷的阀门，并且切断电源。

12．工作完毕后，及时清理平台上的余料，做到“工完、料清、场地洁”。

13．零件要及时收起，并堆放整齐、平稳。