喷砂工安全操作规程

1．工作前必须正确穿戴劳动保护用品，如冲砂面罩、冲砂手套、冲砂鞋等，且必须视线清晰。

2．工作前应关闭砂房大、小门，并开启除尘装置和照明设施。

3．进入分段作业前应先熟悉作业环境，检查分段脚手搭设是否合格，必须达到有边必有栏、有洞必有盖，若发现安全隐患及时向管理人员反应，待整改后方可施工。

4．喷砂作业前，仔细检查各接头、软管和喷嘴的磨损情况，确保各连接处密封可靠，各配件必须完好无损；检查气源正常。

5．喷砂管接口处要用铁丝加扎保险，施工时应避免将喷砂管放在尖锐快口等金属部位上拖拉，或被重物挤压，使用时应尽可能摆直，避免弯曲。

6．应缓慢打开砂缸的压缩空气进气开关，气压不准超过0.8MPa。开动喷砂机时，先开冷风，后开砂子控制器；停机时，应先停砂子控制器，后停压缩空气开关。

7．喷砂作业时应集中精力，站立要稳，喷枪口严禁对人，同一平面内严禁两人同时作业。行走时枪口朝地。严禁将钢砂喷向厂房内的各种设备、仪器（包括柔性大门、照明灯、消防箱、各种管路及风门）。

8．当枪嘴发生堵塞或喷砂设备故障时应先关闭压缩空气开关，卸压后再进行维修。

9．喷砂过程中若中途休息时，必须妥善保管喷砂遥控器，防止发生意外。

10．作业结束后将喷砂管、行灯线等圈好挂在指定地点，并关闭气阀和切断电源。