溶剂分离工安全操作规程

1．溶剂分离工应身体健康，无妨碍工作禁忌症（如哮喘病、气管炎、肺部疾病等）

2．施工前应正确穿戴劳保防护用品，穿无钉胶鞋、使用防爆灯具照明。

3．溶剂分离室属重点防火区域，禁火区域内严禁热工作业或吸烟、严禁使用手机等。

4．开锅前应戴好防毒面具，面具药罐要正常存放，佩戴防护眼镜和防护手套，防止吸入有毒有害气体和皮肤灼伤。

5．溶剂桶应加盖密封，减少有毒有害气体挥发。

6．待分离的溶剂和分离后的溶剂要分别登记在册，加强管理，并督促施工队及时领走，禁止大量积压存放。

7．分离后的溶剂残料应由“三废”回收部门及时专业回收，禁止乱倒乱放。

8．溶剂分离室设置的消防器材，要求在有效期内、压力正常，时刻保持良好状态，严禁用于冷却等非消防用途，严禁人为损坏消防器材，责任人必须每周检查一次，并做好检查记录。