船舶安装电工安全操作规程

1．必须经专业安全技术培训，考试合格后，持特种作业人员操作证方可独立操作。

2．工作前正确穿戴好劳动防护用品，并检查工具、仪表和绝缘用具是否灵敏可靠，禁止使用失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。

3．上班前禁止饮酒。

4．	任何电气设备，未经验电，一律视为有电，禁止用手触及。

5．线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

6．电器设备金属外壳，应有良好的保护接地线。

7．各种电气设备和电热设备、开关、变压器及分电箱周围禁止堆放易燃物品和加工件。

8．电气设备安装完毕后，须对照原理图和接线图，经检查无误后方可投入运行。

9．施工时用的临时照明，必须是36伏以下安全行灯。

10．船上施工工具用电必须经过隔离变压器。

11．设备断电施工或清洁，必须挂警示牌或有专人看护。停电警示牌应严格执行“谁挂谁取”的原则。

12．用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定的线路或设备。

13．固定设备严禁安装临时线，特殊情况安装临时线要限期拆除，以防因临时线而发生的事故。

14．登高作业时，应正确使用安全带，并认真检查脚手架、板的搭设是否平稳、牢固，所带的工具和材料必须放置稳妥，不准往下扔，以免伤人。患有心脏病、高血压的人不准登高作业。

15．在闷舱、狭小舱室作业，应有专人监护，如发现他人触电时应尽快切断电源，进行抢救。

16．电气着火，应立即将电源切断后，使用干粉灭火器或干砂灭火。

17．电气设备所有保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其它金属代替保险丝。

18．开关跳闸后必须查明原因排除故障后才可以送电，不可强行送电。

19．已经通电的设备要挂好“设备已通电，注意安全”的警示牌。

20．岸电线上船必须填写高压线上船申请单。岸电线的接地线应良好的与船体连接。岸电线在码头上应留有一定的余量以保证涨落潮所需。上、下班前后应认真检查其安全状况，不用时要及时切断或拆除电源。

21．使用电缆拉放机时要拉好警戒旗，检查钢丝绳的完好性，2人以上监护，拉放机的电源必须经过隔离变压器。电缆筒不得放在舱口或舷边，以防电缆筒滚动或坠落伤人。

22．电气设备检修和系统调试，必须严格按送电规定的程序进行，严禁强行送电、盲目送电。

23．工作结束后应整理好材料，清点好工具，清理场地，确认安全方可离开。