电缆切割工安全操作规程

1．进入作业区域必须正确穿戴劳保用品，禁止嬉戏打闹。

2．电缆盘上架必须固定稳妥，并且要检查钢管的应用情况，误差大于20mm的钢管严禁使用。放置在电缆架二层的电缆上架或者下架配合起吊人员要站在平台上操作。

3．每次启动切割机之前都必须提醒机上人员抓好扶手，并且注意观察前、后、左、右有无行人和障碍物，必须确认安全无误方可操作。

4．电缆切割机380V的电源线轨道上必须保持清洁和畅通，开机时要注意观察，谨防卡线。

5．放置在电缆架二层的电缆切割时要减速运行，谨防电缆盘末端的线头与钢管发生缠结。

6．操作行车必须经专业安全技术培训，考试合格后，持特种作业人员操作证上岗。严格遵守行车“十不吊”，在吊运过程中注意力一定要集中，电缆盘翻身要注意避让行人、设备。较大的电缆盘翻身时要用钢丝绳贯穿电缆盘的中间，确保安全无误。

7．离开切割机时必须及时关闭电源。做好班组动能源的管控。

8．班组的安全值日人员必须认真负责，做好作业区域的督察，发现隐患及时上报。