升降吊篮安全操作规程

1．应经专业安全技术、学习、训练和考试合格后，持特种作业人员操作证才能上岗。

2．工作前应正确穿戴劳保用品。

3．检查安全绳自锁器；

4．检查吊篮主要受力构件、螺栓。如：（钢丝绳夹、装夹、安全绳）是否损坏，断裂。

5．上篮作业人员必须系好安全带，安全带必须系在独立悬挂的安全绳的自锁器吊环上，禁止系挂在吊篮栏杆上。

6．吊篮的载重量（含人员和物品）不允许超过额定载荷（400公斤）。

7．吊篮不准作电动吊梯及其它运输工具之用，且不允许在吊篮上擅自另设吊具。

8．吊篮内不准搭设脚手架和梯子，且不允许在吊篮里使用梯子、凳子、垫脚物进行作业。

9．吊篮内载荷应尽可能均匀放置，以免受力不均匀而发生倾斜。

10．不准将施工机械和大功率照明电源线接入吊篮的电控箱。

11．吊篮附近明火作业，（尤其在吊篮背面明火作业），必须注意保护吊篮的钢丝绳和电缆。

12．作业人员在空中不准从一个吊篮跨入另一个吊篮。

13．吊篮运行时，篮内作业人员不得施工操作。

14．吊篮的使用应符合施工现场有关高空作业安全的规定，在雷雨、大雪、大雾或六级风以上（含六级风）的天气不可使用。

15．劳务协作单位使用吊篮需经部门批准，由部门专业人员配合使用，不得擅自使用。

16．做好吊篮的日常维护工作，下班后负责切断电源、收好机头、气管等。

17．吊篮日常维护由专业人员负责，每月一次；吊篮专业检修，每年一次。