牵引车安全操作规程

1．必须经专业安全技术培训，考试合格后，持特种作业人员操作证上岗。

2．开机前的检查事项：

2.1．检查水位、发动机润滑油位、燃油油位、电解液位及其他各种液油位是否正常。

2.2．检查方向盘、制动踏板的自由行程是否正常。

2.3．检查各种灯具、仪表、喇叭等工作是否正常。

2.4．检查加速踏板是否灵活。

2.5．检查各紧固件有无松动。

3．开机注意事项，操作过程中的安全注意事项

3.1．启动发动机时，应将换挡手柄置于空挡位置，钥匙插入开关后按顺时针方向旋转至启动位置。

3.2．每次接通启动电路时间不得超过五秒钟，两次启动之间应间隔十秒钟，数次启动不成功时，应检查供油系统和点火系统是否有故障，排除后再启动。

3.3．刚开车行驶时，应试验和保证脚制动及驻车制动的性能良好可靠。

3.4．牵引车在行驶过程中，应注意倾听有无不正常声响，必要时应停车检查并排除。

3.5．空载时可以高速档车速行驶，满载时只允许以低速档车速行驶，上坡时应接入低速档，下坡时可接入空挡滑行，但不得切断点火电路。

3.6．牵引车与平板车必须配套使用，禁止用软索拖带平板车，平板车上严禁载人。

3.7．严禁酒后驾驶，驾驶室内严禁人员超载。车辆行驶过程中，不准抽烟、饮食、闲谈和接听手机。

3.8．平板车装载货物应放置平稳、牢固。运输超长、超高、超宽物件时，除严格遵守公司的相关规定外，必须事先制定安全防范措施。

3.9．工作完毕，应将牵引车、平板车放在安全的位置，并对车辆进行清理、清洁、检查和保养。