大型平板车安全操作规程

一、总则

1．平板车驾驶员必须经专业安全技术培训，考试合格后，持特种作业人员操作证上岗。

2．每辆平板车最少配备为：1名驾驶人员、2名指挥人员（1名主指挥、1名副指挥）。夜间或特殊环境作业可适当增加驾驶和指挥人员，但必须明确1名主指挥和主驾驶。主指挥为现场安全生产责任人；

3．遵守公司各项规章制度。严禁酒后上岗，操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹；

4．上岗前必须正确穿戴劳动防护用品。

二、指挥人员工作要求

1．驾驶员视力范围内的指挥人员应为主指挥（主指挥的信号为驾驶员的动作信号，现场指挥员是安全生产责任人）；

2．指挥人员的指挥信号应果断、明了；

3．承运前应仔细检查：

3.1.分段上有无施工人员、无与地面连接管线、无大量积水；

3.2.分段周围无地线等连接物，脚手等物件固定牢固；

3.3.地面无障碍物，周边无施工人员（必要时可设置警戒旗）；

3.4.分段支撑点焊接牢固。

4．车辆在行驶过程中应注意路面障碍物和行人，非驾驶员不得座于驾驶室；

5．车辆在行驶过程中，平板车载物下面或旁边行人一律不得通过；

6．周边分段的构件或脚手架相阻碍时，应通知拆除或挪位，不得强行拉扯；

7．行走时要注意门架支腿的高低平衡；

8．通过门吊行走轨道时应注意门吊大车行走情况，不得冒险通过；

9．进出砂房时，要检查门档高度；

10．顶、放分段时车辆纵、横方向受力应均匀；

11．车辆方向变更时要检查车轮方向的一致性；

12．车辆未撤出，不得在车辆上方进行分段吊装作业；

13．停放分段一定要仔细检查分段马架摆放平稳与路基状况；

三、驾驶人员工作要求

1．动车前，应对车辆进行常规检查；

2．视线不清、指挥信号不明不得操作；

3．平板车在承载过程中采用低速档行驶，空车用中档行驶，禁止使用高速档；

4．驾驶人员应根据主指挥的指令操作，但发现任何危险信号时均应立即停止操作；

5．行驶过程中，发现车辆异常现象，应立即停止操作；

6．车辆停放时应保持无负荷状态；

7．无关人员不得进入驾驶室。