高空作业车操作工安全操作规程

1．操作人员经专业安全技术培训，考试合格取得特种作业操作证后，方可进行作业。

2．进入施工现场必须正确穿戴劳动保护用品，在高空作业车平台内必须系挂好安全带。

3．出车前必须对车辆进行检查，严禁带病工作。确认液压油、燃油充足，启动前确认各操作手柄和开关是否处于中间或关闭状态。

4．检查操作平台内清洁状态，严禁有垃圾杂物，防止影响作业过程中的操作。

5．确认各动作的操作状态（起升、伸缩、旋转、转弯等）应先试下部操作，然后再试上部操作。不要启动主机的同时操作其他动作。

6．在六级以上大风或暴雨、雷电影响施工安全时应立即停止高空作业；结冰积雪严重，无法消除时，停止高空作业。

7．高空作业施工前，操作人员必须先了解作业环境、施工项目及安全技术要求。安全技术交底不清楚，有权拒绝施工，作业平台内不许使用梯子或垫板靠作业位置。

8．临水作业或在趸船上作业必须穿戴好救生衣，高空车必须放在趸船中间位置，四轮必须用木桩塞实，防止移动。

9．船台、船坞、码头高空车停放（占用）轨道作业时，必须进行审批，经各级批准、现场有专人监护方可施工。

10．严禁超过高空作业车操作平台额定载重量250公斤。

11．作业过程中，不允许调正作业的水平度，禁止用其他物体或其他方式代替脚操作脚踏开关。

11．当操作平台内有人工作时，严禁使用下部控制箱操作。

12．完成每一个动作后必须将操作手柄回到零位，不可用脚踏开关或停止开关来代替操作手柄停止相应动作。

13．作业过程中高空作业车如须长时间处于静止状态时，应按下停止开关按钮，使发动机熄火。

14．如遇紧急情况可按下紧急停止按钮停止作业。

15．高空作业车配有应急装置，遇到柴油机不能启动时，可以启动应急泵，提供暂时动力源，但每次连续工作时间不能超过30秒。

16．行车时要遵守厂内交通安全管理规定，注意通道宽度，慢速行驶，防止发生平台碰撞等意外事故；减速拐弯时要注意支腿油缸勿与地面和其他物件碰撞。长距离行走，应插上转盘的插销。

17．高空分层交叉作业，层与层之间必须采取隔离措施，必要时设安全网。

18．靠近电源（低压）线路作业前，应先停电。确认停电后方可作业，并设置绝缘挡壁。作业者最少离开电线（低压）2米以外。禁止在高压线下作业。

19．本装备不能使用于电气作业，不许用作业平台推拉物体。

20．作业结束后，将高空作业车放置于安全地点，断开总电源开关。并对高空作业车进行检查确认，如有问题及时上报维修。