船厂维修钳工安全操作规程

1．施工前应正确穿戴劳动防护用品。

2．不得用无手柄的锉刀、刮刀等工具。榔头柄安装必须牢固可靠，并加楔确保不脱落。

3．工件夹紧在钳口内要牢固，装夹小而薄的工件时应小心，以免夹伤手指。

4．一切工具安放要稳当，不要伸出钳桌外，以免受震动或碰掉后摔坏，或造成其他事故。

5．清除铁屑必须使用工具，禁止用手拉嘴吹。

6．锉刀不得叠放，不准用锉刀当锤击工具使用。

7．錾子、冲头等尾部不准淬火或有裂纹、卷边、毛刺等情况。

8．剪切工件时，不能正面对人。接近尽头处，锤击力应稍轻，以免切屑飞出伤人。

9．用手锯割工件时，用力要均匀，不能重压或强扭，工件快断时，用力要小而慢。

10．攻丝和铰孔时用力要均匀，以免损坏丝锥和铰刀。

11．使用砂轮机和钻床设备时，实习学生应在师傅的指导下进行，并遵守其使用规则。进入砂轮间磨刀必须通知指导师傅。

12．装配清洗零件时，注意不要接近火种，用油加温轴承时，温度不得过高，以防发生火灾。

13．使用电炉及产品试车时注意有无漏电现象，以防触电。

14．装配中使用的扳手、起子等，用力不能过猛以防打滑造成事故。

15．工作完毕或因故离开工作岗位，应将所用设备和工具的电、气、水、油源切断。

16．作业完毕应及时清理工作场地。