干粉灭火器（干粉MFZ/ABC4）

一、干粉灭火器的结构与组成
    干粉储压式灭火器（手提式）是以氮气为动力，将筒体内干粉压出。 该灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，为磷酸铵盐灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

二、干粉灭火器使用及保养

使用时先拔掉保险销（有的是拉起拉环），再按下压把，干粉即可喷出。 灭火时要接近火焰喷射；干粉喷射时间短，喷射前要选择好喷射目标，由于干粉容易飘散，，不宜逆风喷射。

注意保养灭火器，要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块，如有接块要及时更换；每年检查一次药剂重量，若少于规定的重量或看压力表如下掉气压，应及时充装。

三、主要性能特点
    1.该系列灭火器具有灭火效率高灭火迅速等特点，内装干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易 受潮变质，便于保管等优点。
    2.使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。
    3.灭火器平头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。

四、干粉灭火器使用范围
    1.适用于补救易燃液体及气体的初起火灾，也可补救带电设备的火灾，其中MFZ/ABC型还 可用于补救易燃固体的火灾，干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。

2．干粉灭火器温度使用范围为：-20°C-55°C。

五、干粉MFZ/ABC4的主要技术参数