二氧化碳灭火器（MT/3型手提式二氧化碳灭火器）

一、MFZ型手提式二氧化碳（CO2）灭火器

MFZ型手提式二氧化碳（CO2）灭火器是由自身蒸气压力驱动的贮压式灭火器，由简体、喷射系统、开启机构等部件组成．灭火器内充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳．二氧化碳灭火器适用于扑救适用于扑救甲、乙、丙类易燃液体，可燃气体和带电设备的初起火灾．常用地加油站、油泵间、液化气站、实验室、变配电站、柴油发电机房等场所作初起保护．二氧化碳灭火时不污损物件，灭火后不留痕迹，所以二氧化碳灭火器更适于扑救精密仪器和贵重设备的初起火灾，可用于电子计算机房、通讯机房和精密设备等场所初期保护

二、二氧化碳灭火器使用方法及注意事项

使用时，鸭嘴式的先拔掉保险销，压下压把即可，手轮式的要先取掉铅封，然后按逆时针方向旋转手轮，，药剂即可喷出。注意手指不宜触及喇叭筒，以防冻伤。二氧化碳灭火器射程较近，应接近着火点，在上风方向喷射。 对二氧化碳灭火器要定期检查，重量少于5%时，应及时充气和更换。

三、MT/3型手提式二氧化碳灭火器性能