碰焊、点焊安全技术操作规程

碰焊

1.工作前应首先检查设备是否良好，电气线路和运转罩壳是否安全可靠。确认无误，方可操作。

2.碰焊机附近严禁堆放各种易燃易爆物品。

3.在调节电流时，应事先切断电源，不准带电调节。

4.工作时应戴好防护眼镜。防止火花灼伤眼睛。

5.在操作中发现机械有异声或故障，应立即停车，检查原因，及时修复。

点焊

1.开车前应先检查电气线路是否良好。开车后要检查冷却水管是否畅通。确认无误，方可操作。

2.焊机的滑块、导轨及机械运转机构必须经常加油，保持润滑。

3.在调节电流时要切断电源，工作物压(轧)稳后，才允许开启电钮。

4.工作时切勿把手伸入焊接头下方，以免发生事故。

5.工作完毕，切断电源，清理场地，保持整洁。