配漆、调漆安全技术操作规程

1.配漆调漆工场，必须配有消防器材和通风排气装置。电源开关插座应装置在室外。

2.上班前，首先要加强室内通风，排除可燃有害气体;夏天要经常注意室内气温和采取降温措 施。

3.调合深、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油等易燃品，应分类存放，密封保存，堆放整齐。

4.调、配器和搬运汽油等易燃品时，一定要轻拿轻放，严防桶体磨擦产生火花和桶体撞击损坏后渗漏而引起事故。

5.废油潦等易燃品，必须集中存放，妥善处理，禁止乱放乱倒。

6.饭前应洗手。禁止用汽油抹桌擦地，禁止在室内用膳。

7.严禁无关人员入内。必要时须经有关领导同意，并办理登记手续。

8.下班时，应对库房认真检查一次，确认正常后，切断电源总开关，关锁门窗，才能离开。