喷丸除锈安全技术操作规程

1.操作前必须穿戴好防护用品，并认真检查所用的工具、设备，确认一切完好，方可开始工作。

2.平车进出应由专人指挥。密切注意轨道两旁及周围环境，遇有不安全因素应立即排除。分段及其他喷丸件放置要平稳，木楞头要垫实。

3.拉车的钢丝绳安装要妥当，平车互相之间要连接好，防止脱落而造成事故。

4.喷丸前必须关闭大门，防止钢丸弹射，并开启除尘装置和照明。

5.喷丸时应集中精力，站立要稳妥。喷枪口严禁对着人。喷丸结束后，必须立即关闭冷风。

6.喷丸过程中，机房看管人员不得擅离岗位，应密切注意喷丸情况。

7.使用和搭设脚手扳(架) ，必须平稳牢固，加强检查，发现问题要及时排除;上下脚手要步步留神，严防踏空坠落。

8.回收钢丸时，应先检查风机、除尘器、分离器、吸口等的情况。丸斗、人孔盖应随时关闭好。

9.喷丸房的电气设备，应由专人负责，其他人员一律不得乱动。

10.工作结束后，必须清理周围场地，关闭气阀，切断电源。