搪排安全技术操作规程

1.搪排工(即:马令排工)必须遵守机械切削工的安全操作规程。

2.在加工工件前，首先要考虑安全的位置，清理周围的障碍物，并留有一定的通道。

3.根据工件的加工要求，正确选用平台，使搪排安装得平稳。试运转时，应用手先盘动。

4.外露传动部位，如丝杆、齿轮、皮带等处，要加装防护罩。

5.离开地面较高或带有危险的地方搪孔时，必须搭好脚手板，四周要做临时围栏，保证安全可靠。

6.拉设临时的高压电线，应事先向动力部门申请，要有专人负责。电线要空架，绝缘要良好，要有醒目的红白标记。下班后应将电源切断，放妥电线。

7.两人操作或多人操作时，规定有一人指挥，要互相联系，互相配合，不准擅自离开工作岗位。

8.严禁在搪排转动时用手去摸刀刃或用棉纱擦拭工件，不准隔着转动部位，传递工具或拿东西。

9.装拆刀具、测量工件，必须停车后进行。

10.发现工件或工夹具有松动时，必须立即停车，待紧固后才能继续加工。

11.经常清理切削下来的金属屑，保持场地清洁。加工结束后，应把所有的工具、夹具、螺丝压板等杂物拿掉。电线要通知动力部门及时拆除，场地打扫干净。