龙刨安全技术操作规程

1.必须遵守机械切削工的安全操作规程。

2.开车前，必须检查机床前后是否有人及障碍物，操作人员应站在机床的两侧。

3.工件、刀具装夹要牢固。压板、垫块要平稳，行程挡铁的位置要调节得适当。调节好后，螺丝要固紧。

4.加工工件的宽度和高度，不准超过本机床的加工范围，防止因超宽和超高而发生碰撞事故。

5.在运行中，严禁将头、手伸入龙门及刨刀前面，床面上不准站人，更不准跨越。

6.在刨大型工件或者走刀时间较长的工件时，操作人员应注意加工的情况，不准离开岗位去做 与本职无关的工作。

7.加工面不贯通的工件，要注意进、退冲击的行程，开始时只能点动，谨防撞击而发生事故。

8.要经常检查行程限位器，保证灵敏可靠。两头护栏内不准有人通过，以免发生事故。

9.两人操作和多人操作时，应指定有一人指挥，动作要配合协调。

10.工件加工完毕起吊前，应仔细检查压板螺丝等是否全部松开;压板全部卸下后，才能吊运。

11.工作完毕后，刨台的位置应停在机床的中间，垂直刀架退到左右立柱两旁，以保持机床的平衡度和精度。