采石场爆破器材库应急救援预案

1、范围

本预案规定了采石场爆破器材库应急求援措施。

本预案适用采石场爆破器材库。

2、目的

编制此事故应急处理预案的主要目的是及时控制危险源，抢救受伤人员，组织员工正确救援和安全撤离，消除危害后果。它的指导原则是：安全第一，预防为主，自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断。预案的编制是为了有效地控制事故和突发事件，为了使事故不至于扩大蔓延，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

3、采石场爆破器材库简介

3.1库存情况

硝铵炸药：200kg， 导爆索：500 m，

雷管： 150个

3.2组织机构概况

其概况见图1

3.3库房位置

库房位于采石场的 面，它的平面位置示意图见附图1。

4、重大危险源的辩识

4.1危险物料

采石场爆破器材库存放的危险物料、爆破器材主要有：硝铵炸药、导爆索、雷管。

4.2危险物料的理化性质

硝铵炸药是由硝酸铵、TNT、木粉等组成，它的爆发点为280~320℃。导爆索由涂有防潮剂的棉线做外壳，内装黑索金炸药，它的爆速为6500~7000米/秒。炸药在瞬间爆炸时产生爆炸冲击波和高压气团，同时释放出大量的热量。1公斤TNT炸药完全爆炸的时间为0.00001秒，其爆轰压力可达200000Mpa，所生成的气体体积为690公升，释放的热量为1000千卡。在爆炸气体生成物中有氧化氮、一氧化碳、硫化氢和二氧化硫等有害气体。

8#电雷管它由脚线、密封胶、点火头、起爆药、炸药和壳体组成，壳体通常有铁、铜、铝和纸四种。它的最大安全电流为0.2安培，最小发火电流为0.4~0.7安培。8#非电雷管由管壳、加强帽、正起爆、副起爆药构成，壳体通常有铁、铜、铝和纸四种。

4.3危险物料可能导致的危险性

爆破器材在高温、高压、冲击、剧烈振动等恶劣条件下，可能产生爆炸、燃烧。根据库房现有爆破器材储量的多少，如果炸药库房发生爆炸、人员设备、建筑物将遭到不同程度的伤害或破坏。

5、应急分级和救援操作程序

5.1应急状态下的应对办法

5.1.1预警(库内发现明火或房屋局部倒塌)

a)值班人员(或现场人员)应立即向采石场应急总指挥报告现场状态，提出救援意见，请求公安、消防等单位的救援或请求萍乡市安全生产救援救护中心的救援。

b)指令现场操作人员立即切断库房电源。

c)库房附近起火，首先要组织人员切断与库房的可燃通道，同时将爆破器材转移到安全区域(进入库房人员一律关闭手机，禁带打火机)，并派专人负责看管。

d)库房自身起火，应一面组织人员灭火，将炸药、雷管转移到安全区域(进入库房人员一律关闭手机，禁带打火机)，并派专人负责看管。

e)在库房受冲击倒塌的情况下，要特别小心地清理库房杂物，绝不允许用锤击、气割等手段。除现场救援人员外，其他人员一律不准进入警戒区。

5.1.2现场应急(库内起火或房屋倒塌)

a)值班人员(或现场人员)应立即向采石场应急总指挥报告现场状况，提出救援意见，请求公安、消防、医院等救援或请求萍乡市安全生产救援救护中心的救援。采石场应急总指挥应立即赶赴事故现场，履行职责。

b)现场人员应立即撤离到安全区域。

c)通知周边单位、人员撤离到安全区域。

d)组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。

e)清点现场人员人数，抢救伤员，搜寻失踪人员。

f)根据实际情况，按应急总指挥的指令开展救援工作。

5.1.3全体应急(火势蔓延、爆破器材燃爆)

a)值班人员(或现场人员)应立即向采石场应急总指挥报告现场状况，提出救援意见，请求公安、消防、医院等单位的救援或请求萍乡市安全生产救援救护中心的救援。采石场应急总指挥应立即赶赴事故现场，履行职责。

b)现场人员应立即撤离到安全区域。

c)通知周边单位、人员撤离到安全区域。

d)组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。各单位清点现场人员人数，抢救伤员，搜寻失踪人员。

e)在炸药发生爆炸的情况下，必须组织库房保管人员和现场救援人员赶赴现场，观察爆炸现场情况，确定救援方案。在库房倒塌但没有发生爆炸的情况下，要特别小心地清理，绝不允许用锤击、气割等手段。

f)组织人员对库区和周边区域的灭火等救灾工作。

g)按应急总指挥的指令开展救援工作。

5.2应急救援操作程序表

其操作程序见图2

5.3通讯联络方式

单位或职务

姓名 电话

采石场应急总指挥

联络员

县消防队

县公安局

县急救中心

萍乡市安全生产救援救护中心

乡镇主管安全领导

县主管安全领导

市主管安全领导

乡镇安全主管部门

县安全主管部门

市安全主管部门

6、应急救援指挥系统和各成员的职责

6.1应急救援指挥系统

应急救援指挥系统详见图3

6.2指挥机构职责和组成

6.2.1指挥领导小组

6.2.1.1指挥领导小组职责

a)如发生重、特大安全事故，负责协调上级主管部门应急救援工作。

b)组织制定并实施安全事故的应急救援工作。

c)统一安排救援设备、人员、物资、器材。

d)适时批准启动救援预案和终止紧急状态。

e)组织落实上级主管部门交办的其它工作。

6.2.1.2指挥部组成人员

总指挥：

副指挥：

成 员：

6.2.2应急救援小分队职责

a)事故发生后，负责对事故现场进行保护，维护事故发生区域内治安、交通秩序。

b)迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施。

c)疏散事故影响区域的人员到安全地带。

d)配合上级救援部门开展现场抢险救灾，伤员救治及转送工作。

e)承办指挥部负责人及上级救援部门交办的其它工作。

6.3各成员职责

6.3.1总指挥

紧急情况发生时，根据应急等级，下达应急救援指令，组织所属单位和人员采取正确的救援措施，保证现场人员生命和设施、财产的安全，必要时指令关闭企业的重要部门，并立即向乡镇、县、市主管领导和乡、县、市安全生产主管部门报告。

6.3.2联络员

及时与现场人员和其他单位指挥联系，及时向萍乡市安全生产救援救护中心求援，及时传达总指挥的救援指令，及时向总指挥汇报现场事态发展的状况。

6.3.3应急救援小分队指挥

根据总指挥下达的应急救援指令，组织车辆和救援物资赶赴现场救援。

6.3.4司机

负责车辆准备，运送员工和救援物资到现场。

6.3.5爆破器材保管人员

按指令转移爆破器材到安全区域，并负责看管。

6.3.6公安局有关人员

现场指导救援、维持秩序。

6.3.7医务急救人员

负责备好急救药品、器械、救治伤员。

6.3.8供电部门人员

按救援指令切断或接通有关线路的电源。

6.3.9其他人员

做好准备工作，按指令进入救援现场。

7、事故应急救援

7.1应急行动

7.1.1 最初应急反应

当紧急情况发生时，值班人员(或现场人员)根据事故状态，确定最初的应急级别(即预警、现场应急、全体应急)后，应立即报告应急主控中心，启动相应的应急措施。

7.1.2全体应急反应

事故应急一旦定级或升级时，采石场应急总指挥应立即向乡、县、市领导、乡、县、市安全生产主管部门报告，并向萍乡市安全生产救援救护中心求援。

7.2应急能力

根据现场实际情况，应急总指挥可随时调动所需要人员、车辆和救援物资。现场配备了灭火器 只，汽车 辆。

7.3防护行动

当事故处于预警状态时，应在保证人员生命安全的前提下，采取相应的救援措施。

当事故处于现场应急或全体应急时，首先应组织现场人员立即撤离到安全区域，同时通知周边单位人员也撤离到安全区域，并组织人员对事故现场封锁，防止其他人员进入危险区域。

8、其他事项 (应急救援预案演练)

8.1有关说明(要求)

本事故应急预案的内容和程序应作为采石场安全教育的内容之一，使相关单位和人员能熟悉整个程序并掌握其要领。

8.2培训和演练

企业每年应至少组织一次规模较大的演练，要将远离危险源和危险设施的人员，如高级应急管理人员和安监部门的管理人员一同邀请作为观察员监督整个演练过程。预案在演习过程中，企业一定要让熟悉危险设施的操作工和相关的管理人员共同参与。

8.3恢复现场

在演练结束后，演习人员应在现场指挥的统一调度下，对现场进行恢复。

8.4总结

演练后，采石场应对整个预案进行核对和检查，对演习中发现的问题，提出解决方案，将解决方案修订于预案中，并及时通知所有与事故应急预案有关的单位和人员，下次演习时按修订预案进行。

9、预防事故的措施

事故的防范措施包括组织防范措施、技术防范措施、管理防范措施按与其相关的规定、规范、标准执行。

10、事故的处置

事故的处置包括处置方案，处置程序由上一级应急方案或由专业人员及队伍执行。

11、工程抢险、抢修

由采石场指挥人员根据抢险、抢修工程量大、小和危害程度决定由本单位独立完成或请求由萍乡市安全生产救援救护中心组织，本单位积极配合进行。

12、现场医疗救护

由专业医疗机构负责实施，本单位积极配合。

13、紧急安全疏散

发生重大事故，可能对外人群(包括居民或相邻单位人员)安全时，指挥部应立即和当地有关部门联系，引导外人群迅速撤离到安全地点。疏散的方向、距离和集中地点，根据不同事故做出具体规定。