2013年安全工程师考试安全生产技术模拟题附答案

1.采取( 　)措施，消除和降低粉尘危害，是防止尘肺发生的根本措施。

A.管理　　B.工程技术　　C.个体防护　　D.教育培训

答案：B

2.职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触( 　)和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。

A.粉尘、放射性物质　B.有毒气体　C.有毒液体　D.强迫体位

答案：A

3.建设项目在( 　)建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

A.竣工验收前　B.竣工验收时　C.竣工验收后　D.建设过程中

答案：A

4.陶瓷生产过程中最主要的职业危害因素是( 　)。

A.噪声　B.振动　C.毒物　D.粉尘

答案：D

5.玻璃厂在原料粉碎、筛分、运输、配料过程中产生大量的矽尘，工人长期吸入高浓度矽尘可引起( 　)。

A.中毒　B.矽肺　C.中暑　D.职业性哮喘

答案：B

6.根据《高温作业分级》(GB/T4200-1997)，高温作业是指在生产劳动过程中，其工作地点平均WBGT指数等于或大于( 　)℃。P190

A.20　B.25　C.30　D.32

答案：B

7.接触高温作业时间，是指作业人员在( 　)内，实际接触高温作业的累计时间。P190

A.1个工作日　B.5个工作日内　C.7个工作日内　D.10个工作日内

答案：A

8.新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在( 　)应当向有关行政部门提交职业病危害预评价报告。

A.可行性论证段　B.设计阶段　C.建设过程中　D.竣工验收阶段

答案：A

9.定向辐射热量是指生产性热源向工作地点的( 　)辐射的热量。

A.某一人　B.某一个物体　C.某一方向　D.某一检测设备

答案：C

10.常年从事接触高温作业的工作，应以( 　)测量值为分级依据。P191

A.最热季节　B.最热月　C.最冷月　D.最冷季节

答案：A

11.从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止( 　)的安全措施。

A.电磁场伤害　B.间接接触电击　C.静电电击　D.直接接触电击

答案：D

12.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作( 　)。

A.保护接地　B.保护接零　C.工作接地　D.工作接零

答案：B

13.漏电保护器其额定漏电动作电流在( 　)，属于高灵敏度型。P3

A.30mA-1A　B.30mA及以下　C.1A以上　D.1A以下

答案：B

14.在低压系统中，雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于( 　)。

A.10%　B.30%　C.50%　D.70%

答案：D

15.为防止出现漏保护区，压力机上装配的光线式安全装置，其光幕形状必须采用( 　)。

A.三角形　B.梯形　C.矩形　D.圆形

答案：C

16.起重机的安全工作寿命，主要取决于( 　)不发生破坏的工作年限。

A.工作机构　B.机构的易损零部件　C.金属结构　D.电气设备

答案：C

17.电石库周围( 　)m范围内不得有明火。

A.5　B.10　C.15　D.20

答案：B

18.架空线路附近进行起重作业，起重机械与10KV线路的最小距离是( 　)m。

A.1.5　B.2　C.2.5　D.3

答案：B

19.在380V不接地低压系统中，要求保护接地电阻不大于( 　)Ω。

A.1　B.2　C.4　D.10

答案：C

20.在TN系统中，以下做法不正确的是( 　)。

A.保护零线与工作零线可以共用

D.设备采用保护接零的方式

C.在同一接零系统中，不允许部分设备只接地、不接零的做法

D.保护零线上应安装熔断器

答案：D

21.按照有关标准的规定，可燃液体存在的火灾危险环境为( 　)区。

A.0　B.1　C.10　D.21

答案：D

22.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护( 　)的主要措施。

A.雷电侵入波　B.直击雷　C.反击　D.二次放电

答案：B

23.操作砂轮时，不应( 　)。

A.使用砂轮片的正面磨削

B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤

C.站在砂轮的正面操作

D.使用砂轮机防护罩

答案：C

24.下列有关使用漏电保护器的说法，正确的是( 　)。

A.漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

D.在TN配电系统，电器设备可以不用装设漏电保护器。

答案：A

25.电焊弧光对人眼的伤害主要是( 　)辐射。

A.红外线　B.紫外线　C.X射线　D.激光

答案：B

26.电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，一般情况下距离接地体( 　)，跨步电压几乎为零。

A.10m以内　B.20m以外　C.30m以外　D.40m以外

答案：B

27.凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时，应采用( 　)V安全电压。

A.12　B.24　C.36　D.42

答案：A

28.有车辆出入的仓库，其主要通道的宽度不得小于( 　)m。

A.2　B.2.5　C.3　D.4

答案：C

29.当操作打磨工具时，必须使用( 　)。

A.围裙　B.防潮服　C.护眼罩　D.防静电服

答案：C

30.具有爆炸危险环境的建筑物，其建筑防雷应采取防( 　)的措施。P38

A.雷电感应　B.直击雷　C.雷电波引入　D.雷击

答案：A

31.在爆炸性危险环境中，当气体蒸汽比空气轻时，电气线路宜在较低处敷设或( 　)。

A.接地保护　B.穿铝管保护　C.穿锌管保护　D.电缆沟敷设

答案：D

32.在冲压机械中，人体受伤部位最多的是( 　)。

A.手和手指　B.脚　C.眼睛　D.后背

答案：A

33.电瓶车在厂内的行驶速度，每小时不得超过( 　)km。

A.10　B.15　C.20　D.30

答案：A

34.对第三类防雷建筑物采用滚球法确定接闪器保护范围时，应使用的滚球半径应为( 　)m。

A.20　B.30　C.45　D.60

答案：D

35.木工压刨、平刨更换刀具时，操作者( 　)戴手套;金属切削车床在进行车削工件时，( 　)戴手套。

A.不应，不应　B.应，不应　C.不应，应　D.应，应

答案：B

36.相对于腐蚀环境，变电所、配电所设在( 　)。

A.全年最小频率风向的上风侧

B.全年最小频率风向的下风侧

C.全年主导风向的下风侧

D.任意位置

答案：B

37.当采取停电工作方式进行电气装置的检查、维护以及修理时，应在控制电气装置用电的刀闸或开关上挂设( 　)。

A.“止步，高压危险”警告标志

B.工作人员名单

C.操作规程

D.“禁止合闸，有人工作”警告标志

答案：D

38.用于保护油浸式电力变压器等电气设备的水喷雾系统，应采用( 　)水雾喷头。

A.离心型　B.撞击型　C.高速型　D.中速型

答案：A

39.以下对剪切机的操作规定，错误的是( 　)。

A.操作前要进行空车试转

B.操作时，为保证准确，应用手直接帮助送料

C.电动机不准带负荷启动，开车前应将离合器脱开

D.剪板机的皮带、飞轮以及轴等运动部位应安装防护罩

答案：B

40.操作机械时，护罩处于关闭位置，而护罩一旦处于开放位置，就会使机械停止运作，指的是下列( 　)的运作方式。

A.固定式防护罩

B.联锁防护罩

C.可调式防护罩

D.活动式防护罩

答案：B

41.机床工作结束后，应重要、最优先做的安全工作是( 　)。

A.清理机床

B.关闭机床电器系统和切断电源

C.润滑机床

D.整理工器具

答案：B

42.下列铸工操作不正确的是( 　)。

A.保持操作场所干燥

B.操作前对工具进行预热

C.正面看着冒口操作

D.撇渣工作要彻底，以防爆炸

答案：C

43.电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备( 　)。

A.增安型　B.本质安全型　C.隔爆型　D.充油型

答案：C

44.消防应急灯具的应急工作时间应不小于( 　)min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

A.15　B.30　C.60　D.90

答案：D

45.磨削机械使用有机类结合剂(例如树脂、橡胶)砂轮的存放时间不应超过( 　)年，长时间存放的砂轮必须经回转试验合格后才可使用。

A.1　B.2　C.3　D.4

答案：A

46.吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的( 　)，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。

A.90%　B.80%　C.60%　D.50%

答案：D

47.防爆标志为iaIIAT5的防爆电气设备其标志代表的意义是( 　)。

A.Ⅱ类隔爆型等级A级，T5组防爆电气设备

B.Ⅱ类本质安全型等级A级T5组防爆电气设备

C.Ⅱ类隔爆型A组等级T5级防爆电气设备

D.Ⅱ类增安型等级A级T5组防爆电气设备

答案：B

48.工业企业的生产区高处作业的防护栏杆高度应为( 　)mm，并设有间距( 　)mm的水平横杆，栏杆底部应设高度不小于( 　)mm的围护板。

A.1000，300，50

B.1000，350，70

C.1050，300，50

D.1050，350，70

答案：D

49.木工平刨床刀轴的刨刀体采用( 　)刀轴更安全。P26

A.六棱柱　B.四棱柱　C.多棱柱　D.圆柱

答案：D

50.压力机检测式安全装置的响应时间不得超过( 　)S。

A.0.01　B.0.02　C.0.05　D.0.1

答案：B

51.对于电石贮存和使用的描述不正确的是( 　)。

A.电石库房地面应高出室外地面0.25-0.6m

B.电石库房应为耐火建筑

C.开启电石桶时应用含铜量高于70%的合金工具

D.搬运电石桶应防止碰撞或滚动

答案：C

52.为保证机械设备的安全运行，优先采取的安全措施是( 　)。

A.直接安全技术措施

B.间接安全技术措施

C.指导性安全技术措施

D.安全防护装置

答案：A

53.( 　)mA的工频电流可使人遭到致命电击，神经系统受到电流强烈刺激，引起呼吸麻痹。

A.5　B.50　C.100　D.200

答案：B

54.以下起重机械操作不正确的是( 　)。

A.作业前先检查清理作业场地，确定搬运路线

B.开机作业前，必须鸣铃或示警

C.利用主、副钩同时进行吊装作业

D.司机在正常操作过程中不允许带载增大作业幅度

答案：C

55.被电击的人能否获救，关键在于( 　)。

A.触电的方式

B.人体电阻的大小

C.触电电压的高低

D.能否尽快脱离电源和施行紧急救护

答案：D

56.通过起重机或起重小车运行来实现水平搬运物料的机构，称为( 　)。

A.起升机构　B.运行机构　C.变幅机构　D.旋转机构

答案：B

57.根据危险环境分区，1 区的电气线路的中间接头必须在与危险环境相适应的防爆型的接线盒或接线盒内部，宜采用( 　)接线盒。

A.增安　B.隔爆型　C.充油型　D.充砂型

答案：B

58.移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线采用( 　)。

A.双层塑料铜芯绝缘导线

B.双股铜芯塑料软线

C.铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线

D.普通电线

答案：C

59.起重机的起升和变幅机构至少要装( 　)。

A.一套下降极限位置限制器

B.一套上升极限位置限制器

C.两套下降极限位置限制器

D.两套上升极限位置限制器

答案：D

60.落地安装的配电柜(箱)底面应高出地面( 　)mm。P45

A.10-20　B.20-50　C.50-100　D.80-150

答案：C

61.绝缘的电气指标主要是绝缘电阻，任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压( 　)Ω。

A.100　B.500　C.1000　D.1500

答案：C

62.移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过( 　)m。

A.2　B.3　C.4　D.5

答案：B

63.机械安全防护装置的一般要求描述错误的是( 　)。

A.结构简单、布局合理

B.有一定的强度、刚度、耐久性

C.可以有锐利的突缘

D.与设备运转机构连锁

答案：C

64.在设计机器控制系统时，针对部件或系统故障失效情况采取预防措施的安全原则是( 　)。

A.重新启动的原则　B.定向失效模式　C.关键件冗余　D.自动监控

答案：B

65.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是( 　)。

A.设计阶段　B.制造阶段　C.安装阶段　D.运行阶段

答案：A

66.煤气站的生产、输送系统均应按规定装放散管，且放散管至少高出厂房顶( 　)m以上。P10

A.2　B.3　C.4　D.5

答案：C

67.行灯电压不得超过( 　)V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄(如锅炉、金属容器内)，行动不便，行灯电压不得超过( 　)V。

A.36，12　B.50，42　C.110，36　D.50，36

答案：A

68.常采用的钢丝绳的固定方式是绳卡式，正确的卡法是( 　)。

A.所有绳卡的滑鞍都在长边，U型螺栓扣都在短边

B.所有绳卡的U型螺栓扣都在长边，绳卡滑鞍都在短边

C.相邻绳卡反正交错

D.绳卡的方向不受限制

答案：A

69.空压站运行中最不可能发生的危害是( 　)。

A.爆炸　B.机械伤害　C.中毒　D.火灾

答案：C

70.设置二氧化碳灭火系统的防护区内，应设疏散通道和安全出口，使人员能在( 　)s内撤离防护区。

A.15　B.20　　C.30　D.60

答案：C

71.对于木工锯机，工人操作正确的是( 　)。

A.手动进料时应单人操作，避免配合时出现伤害(砂轮)

B.遇到木料夹锯时，要停机处理，将木料硬拽出来

C.锯床开动时，不许做任何调整

D.锯片旋转时，用手清除锯台上的杂物

72.电器着火时下列不能用的灭火方法是( 　)。(C)

A.用四氯化碳灭火器灭火

B.用沙土灭火

C.用泡沫灭火器灭火 (水)

D.1211灭火器灭火

73.木工手压平刨床刀轴的刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径( 　)mm。(C)

A.0.9( 　)　B.1.0( 　)　C.1.1( 　)　D.1.2

74.三线电缆中的红线代表( 　)。(B)

A.工作零线( 　)　B.相线( 　)　C.PN线( 　)　D.接地线

75.静电电压最高可达( 　)，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。(D)

A.50伏( 　)　B.220伏( 　)　C.数千伏( 　)　D.数万伏

76.一般防护罩不准脚踏和站立，必须做平台或阶梯时，应能承受( 　)N的垂直力。(C)

A.1000　B.1200　C.1500　D.2000

77.屏护装置与带电体应保证足够的安全距离，遮栏与低压裸导体之间的距离不应小于( 　)m。(B)P30

A.0.5　B.0.8　C.1.0　D.1.2

78.在对地电压为220V的TN系统，配电线路或固定电气设备的末端线路应保证故障持续时间不超过( 　)s。(A)P33

A.5　B.8　C.10　D.15

79.起重机必须设置( 　)，在开始运转和恢复供电时，只有先将各机构控制器置于零位后，所有机构的电动机才能启动。(A)

A.零位保护　B.过载保护　C.极限位置保护　D.连锁保护

80.不同建筑物有不同的防雷要求，对制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质，遇电火花会引起爆炸，从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物应为( 　)。(A)

A.第一类防雷建筑物

B.第二类防雷建筑物

C.第三类防雷建筑物

D.特殊防雷建筑物

81.下列属于机械伤害的是( 　)。(AC)

A.机械设备运转对操作人员造成的碰撞、冲击

B.起重作业中发生的挤压、坠落

C.静止部件与人体接触引起的切割、刺扎

D.厂内机动车辆在行驶中引起的挤压

82.关于机械本质安全说法正确的是( 　)。(ACD)

A.机械本质安全是指机械设备在完成本身预定功能时也能满足安全要求

B.安全防护罩是机械本质安全的一种体现

C.机械本质安全体现了事故预防原理

D.机械本质安全的实现主要是在设计阶段进行

83.桥架类型起重机包括( 　)。(BD)

A.门座起重机　B.门式起重机　C.塔式起重机　D.桥式起重机

84.以下( 　)的制动器必须为常闭式制动器。(AC)P24

A.起升机构　B.运行机构　C.变幅机构　D.旋转机构

85.以下属于安全接地的是( 　)。(BCD)

A.工作接地　B.防静电接地　C.防触电的保护接地　D.防雷接地

86.电焊作业可能引起的疾病主要有( 　)。　　　(AC)

A.电焊工尘肺　B.气管炎　C.电光性眼炎　D.皮肤病

87.对于起重设备上用的吊钩，说法正确的是( 　)。(ABD)

A.吊钩表面的裂纹可以用放大镜进行检查

B.对新投入使用的吊钩应进行负荷试验

C.工厂可以用补焊的方式修复吊钩

D.当吊钩危险断面的高度磨损量达到原高度的10%时应报废

88.静电是引起火灾爆炸的原因之一，消除静电的措施包括( 　)。(ACD)

A.增加环境湿度

B.提高易燃液体输送的流速

C.静电接地

D.在绝缘材料中增加抗静电添加剂

89.以下说法正确的是( 　)。(ABC)

A.动力驱动的起重机，其起升、变幅、运行、旋转机构都必须装设制动器

B.制动器在起重机械中既是工作装置又是安全装置

C.吊运炽热金属的起升机构，每套独立的驱动装置都应装设两套制动器

D.起升、变幅机构的制动器，应该是常开式制动器

90.以下( 　)场所安装的电气设备应为防爆电气设备。(ACD)

A.铅酸蓄电池室

B.热处理车间

C.集成电路酒精清洗间

D.液化石油气泵房