《矿井通风》考试试卷附答案

一、判断（每题2分，共20分）

1.瓦斯是矿井中以甲烷为主的有害气体的总称。（    ）

2.矿井必须建立测风制度，每30天进行一次全面测风。（    ）

3.主通风机房内安装水柱计，这是为了显示风硐断面相对压力的垂直U型压差计。（    ）

4.通风阻力包括摩擦阻力和局部阻力两大类，其中摩擦阻力是井巷通风阻力的主要组成部分，局部阻力无关紧要。（    ）

5.矿井自然风压形成的原因是进、出风井两侧的空气柱重量差。（    ）

6.主要通风机必须安装在地面；通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过15%，有提升设备时不得超过30%。（    ）

7.主要通风机因检修、停电或其它原因停止运转时，必须制订停风措施，并撤出部分的人员。（    ）

8.矿井总风量调节主要是调整主要通风机的工作点。其方法是改变主要通风机的特性曲线，或是改变主要通风机的工作风阻。（    ）

9.矿井必须有完整独立的通风系统，但不必按实际风量核定矿井产量。（    ）

10.采掘工作面应实行独立通风；开采有瓦斯喷出和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何2 个工作面之间串联通风。（    ）

二、选择（每题2分，共20分）

1.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过     ，机电设备硐室的空气温度不得超过     。（   ）

A   26℃ 、 30℃        B   29℃ 、 35℃       C   26℃  、35℃

2.生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在（   ）内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。

A    5min               B   l0min               C   20min

3.每季度应至少检查1次反风设施，每（   ）应进行1次反风演习；当矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。

A     一个月            B    半年               C    一年

4.新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每（   ）至少进行1次性能测定。主要通风机至少每月检查1次。

A     半年              B    一年                C    五年

5.按主要通风机的安装位置不同，分为（   ）、压入式及混合式三种。

A    抽出式          B   吸出式           C   挤入式

6.采用串联通风时，必须在进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳的浓度不得超过（   ）。

A   1.5%             B    0.5%            C   0.05%

7. （   ）的采煤工作面不得采用下行通风。

A   高瓦斯矿井       B   低瓦斯矿井       C   煤与瓦斯突出矿井

8. “三专两闭锁”装置中，“三专”指专用变压器、（   ）、专用线路。

A   专用开关         B   专用电源         C   专用报警器

9.压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距回风口距离不得小于（   ）。

A    10m             B    15m            C    20m

10.严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向    掘进工作面供风。不得使用1 台局部通风机同时向    作业的掘进工作面供风。（   ）

A    2 个、2 个       B    1 个、2 个     C    1 个、1 个

三、名词解释（每题4分，共20分）

1.乏风

2负压通风

3.矿井等积孔

4.通风机工况点

5.上行风、下行风

四、简答题（每题8分，共40分）

1.矿井通风的主要任务是什么？

2.防止有害气体危害的措施有哪些？

3.用什么方法减少通风阻力？

4. 在什么情况下才反风？用什么方法实现通风机的反风？

5.什么叫漏风？漏风的主要危害有哪些？

答案：

一、判断（每题2分，共20分）

1.瓦斯是矿井中以甲烷为主的有害气体的总称。（  √  ）

2.矿井必须建立测风制度，每30天进行一次全面测风。（  ×  ）

3.主通风机房内安装水柱计，这是为了显示风硐断面相对压力的垂直U型压差计。（  √  ）

4.通风阻力包括摩擦阻力和局部阻力两大类，其中摩擦阻力是井巷通风阻力的主要组成部分，局部阻力无关紧要。（  ×  ）

5. 形成矿井自然风压的主要原因是矿井进、出风井两侧的空气柱重量差。（  √  ）

6. 主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过15%，有提升设备时不得超过30%。（  ×  ）

7. 主要通风机因检修、停电或其它原因停止运转时，必须制订停风措施，并撤出部分的人员。（  ×  ）

8. 矿井总风量调节主要是调整主要通风机的工作点。其方法是改变主要通风机的特性曲线，或是改变主要通风机的工作风阻。（  √  ）

9. 矿井必须有完整独立的通风系统，但不必按实际风量核定矿井产量。（  ×  ）

10. 采、掘工作面应实行独立通风；开采有瓦斯喷出和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何2 个工作面之间串联通风。（  √  ）

二、选择（每题2分，共20分）

1.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过     ，机电设备硐室的空气温度不得超过    。（   ）

A   26℃ 、 30℃        B   29℃ 、 35℃       C   26℃  、35℃

2.生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在（ B ）内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。

A    5min               B   l0min               C   20min

3.每季度应至少检查1次反风设施，每（ C ）应进行1次反风演习；当矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。

A     一个月            B    半年               C    一年

4.新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每（ C ）至少进行1次性能测定。主要通风机至少每月检查1次。

A     半年              B    一年                C    五年

5.按主要通风机的安装位置不同，分为（ A ）、压入式及混合式三种。

A    抽出式          B   吸出式           C   挤入式

6.采用串联通风时，必须在进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳的浓度不得超过（ B ）。

A   1.5%             B    0.5%            C   0.05%

7. （ C ）的采煤工作面不得采用下行通风。

A   高瓦斯矿井       B   低瓦斯矿井       C   煤与瓦斯突出矿井

8. “三专两闭锁”装置中，“三专”指专用变压器、（ A ）、专用线路。

A   专用开关         B   专用电源         C   专用报警器

9.压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距回风口距离不得小于（ A ）。

A    10m             B    15m            C    20m

10.严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向    掘进工作面供风。不得使用1 台局部通风机同时向    作业的掘进工作面供风。（ B ）

A    2 个、2 个       B    1 个、2 个     C    1 个、1 个

三、名词解释（每题4分，共20分）

1.乏风

经过用风地点以后、受污染程度较重的回风巷道内的空气，称为 (乏风)。

2负压通风

在抽出式通风矿井中，井下空气的绝对压力都低于当地当时同标高的大气压力，相对压力是负值，又称为负压通风。

3.矿井等积孔

为了更形象、更具体、更直观地衡量矿井通风难易程度，矿井通风学上用一个假想的、并与矿井风阻值相当的孔的面积作为评价矿井通风难易程度，这个假想孔的面积就叫做矿井等积孔。

4.通风机工况点

矿井总风阻曲线绘制于通风机个体特性曲线图中时，风阻曲线与风压曲线交于一点，此点就是通风机的工况点。

5.上行风、下行风

上行通风与下行通风是指进风流方向与采煤工作面的关系而言。当风流沿采煤工作面由下向上流动的通风方式，称为上行通风。当风流沿采煤工作面由上向下流动的通风方式，称为下行通风。

四、简答题（每题8分，共40分）

1.矿井通风的主要任务是什么？

答：源源不断地将地面空气输送到井下各个作业地点，以供给人员呼吸，并稀释和排除井下各种有毒、有害气体和矿尘，创造良好的矿内工作环境，保障井下作业人员的身体健康和劳动安全。

2.防止有害气体危害的措施有哪些？

答：加强通风；加强对有害气体的检查；瓦斯抽放；放炮喷雾或使用水炮泥；加强对通风不良处和井下盲巷的管理；井下人员必须随身佩带自救器；对缺氧窒息或中毒人员及时进行急救。

3.用什么方法减少通风阻力？

答：分为两大类方法，首先是降低摩擦阻力的措施：⑴ 减少摩擦阻力系数；⑵ 井巷风量要合理； ⑶ 保证井巷通风断面；⑷ 减少巷道长度；⑸ 选用周长较小的井巷断面。

其次是降低局部阻力的措施：⑴ 最大限度减少局部阻力地点的数量；⑵ 拐弯时，转角越小越好；⑶ 减少局部阻力地点的风流速度及巷道的粗糙程度；⑷ 在风筒或通风机的入风口安装集风器，在出风口安装扩散器；⑸ 减少井巷正面阻力物。

4. 在什么情况下才反风？用什么方法实现通风机的反风？

答：当矿井在进风井口附近、井筒或井底车场及其附近的进风巷中发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时，为了防止事故蔓延，缩小灾情，以便进行灾害处理和救护工作，有时需要改变矿井的风流方向。

离心式通风机只能用反风门与旁侧反风道的反风。轴流式通风机的反风方法有三种：⑴ 利用反风门与旁侧反风道反风；⑵ 调节通风机叶片角度反风；⑶ 反转通风机叶轮旋转方向反风。

5.什么叫漏风？漏风的主要危害有哪些？

答：矿井通风系统中，进入井巷的风流未达到使用地点之前沿途漏出或漏入的现象统称为矿井漏风。

矿井漏风的危害：

⑴ 漏风会使工作面有效风量减少，造成瓦斯积聚，煤尘不能被带走，气温升高，形成不良的气候条件，不仅使生产效率降低，而且影响工人的身体健康；⑵ 通风系统的稳定性、可靠性受到一定程度的影响，增加风量调节的困难；⑶ 可能促使煤炭自然发火。地表塌陷区风量的漏入，会将采空区的有害气体带入井下，直接威胁着采掘工作面的安全生产；⑷ 大量漏风会引起电能的无益消耗，造成通风机设备能力的不足。