无损探伤工安全操作规程

1.操作人员必须集中思想，严守职责，互相协调，密切配合，不得擅自离开工作岗位。非工作人员未经许可，不准随意进入探伤室。

2.工作前，应认真检查工具和设备，设备的接地、接零必须可靠，电源、水源应保持正常。

3.上船或在车间内进行探伤作业时，必须用黄底红字的专用警戒带围出警戒区域;夜间作业时，警戒区域周围应挂上标志灯，工作前要仔细检查上下左右的情况，待无关人员全部撤离后方可开始作业。同时，须指派专人巡回检查，防止他人误入警戒区内，造成伤害事故。

4.X光机在摄片前，应首先接通冷却水，然后再开启油泵电机，在冷却水的流量符合机器的性能 要求、油泵电机运行正常的情况下，才能进行摄片工作。

5.在控制X光机的曝光条件时，须严格遵守设备的操作规程。

6.X光拍片时，必须开启通风机，保证工作场所的空气畅通。电离所产生的臭氧，应尽量排到无人工作的地方。

7.X光机在拍片结束后，冷却水及油泵电机应继续运行10至15分钟，才能切断电源。

8.用γ射线摄片时，动作要迅速，待安放底片的人员撤离后，方可启动γ源，任何人都不得靠近工作探头。在工作完毕发出信号后，用辐射计量仪进行检查，确认γ射线的放射源已回到基本保护罩内，人员方可靠近仪器。

9.在进行超声波探伤时，要认真检查电流和仪器的额定值是否相符。探伤仪应保持干燥、整洁， 谨防油液侵入机内。

10.在进行磁力探伤时，必须先停电，然后才能从电极头之间取夹零件，夹持零件时必须紧固。在开闭总电源及充电充磁时，操作人员应站在绝缘毯上，电源不得超过允许值。

11.在进行着色探伤时，应妥善保管好各种有机榕剂。要防止化学试剂溢人水中，流人下水道。着色探伤室内严禁烟火，要保持室内空气畅通。

12.在进行各种探伤作业时，工作场所的局部照明必须采用36伏或36伏以下的安全电压。

13.探伤作业所使用的各种放射源，应由专人负责，严格按照有关规定储存和使用，并做好详细的使用记录。无关人员严禁进入储存室。

14.探伤仪器若发生故障，应通知检修人员进行修理，不得擅自拆装。