热工仪表修理工安全操作规程

1.工作前，应认真检查工具和仪表是否完好，确认无误，方可操作。

2.到现场检修时，应注意周围的工作环境，选择适当的工作位置，防止发生烫伤、轧伤等意外事故。

3.各种电动工具的绝缘性能必须可靠，连线、插头必须完好。手电钻及照明行灯的电压不得超过36伏。电烙铁要搁在绝缘体上，放置在安全的地点，防止烫伤他人或烧坏电线绝缘层。

4.在检修热工仪表及有关电器设备时，必须首先切断电源，挂上"有人检修，严禁合闸"的警示 牌。

5.在进行热电偶清洗、退火及酸洗时，要按照酸洗的操作规程进行，以免被酸液灼伤。用热电偶检测榕液温度时，要进行预热烘干，测定后要等热电偶冷却后才能拆下。

6.电阻温度计封蜡时，温度不可太高，以免起火燃烧。 7.在电炉中存取物件时，应先切断电源。

8.应随时措清油槽旁的油污，防止电火花接触而引起燃烧。

9.易燃易爆和有毒物品应指定专人负责保管，并置于通风良好、能防止过热的带锁的柜内，储存量不得超过允许值。

10.修好的仪表和有关电气设备必须单独试验合格后才能安装，安装后应先检查线路是否正确，符合要求后方可通电。