起重吊装安全检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  |
| 1 |  | 施工方案 |  |  | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣10分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 |  | 未安装荷载限制装置或不灵敏扣20分 未安装行程限位装置或不灵敏扣20分 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 起 重 拔 杆 |  | 未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣10分 起重拔杆组装不符合设计要求扣10～20分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣10分 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣5分 地锚设置不符合设计要求扣8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 |  |  | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 |  |  | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 |  | 高处 作业 |  |  | 未按规定设置高处作业平台扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求扣10分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣8分 未按规定设置安全带悬挂点扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 |  |  | 构件码放超过作业面承载能力扣10分 构件堆放高度超过规定要求扣4分 大型构件码放未采取稳定措施扣8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 |  |  | 未设置信号指挥人员扣10分 信号传递不清晰、不准确扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 |  |  | 未按规定设置作业警戒区扣10分 警戒区未设专人监护扣8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。