悬挑式外脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 |  | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 |  | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 |  | 脚手板规格、材质不符合要求扣7～10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7～10分 每处探头板扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 荷载 |  | 架体施工荷载超过设计规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收扣7～10分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 |  | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分 纵向水平杆步距超过规范要求扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 |  | 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 7～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 |  | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣7～10分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。