挂脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  |  | 脚手架无施工方案、设计计算书扣l0分 施工方案未经审批扣10分 施工方案措施不具体、指导性差扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 制作组装 |  |  | 架体制作与组装不符合设计要求扣17—20分 悬挂点无设计或设计不合理扣20分 悬挂点部件制作及埋没不合设计要求扣15分 悬挂点间距超过2m每有一处扣20分 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | 材质 |  |  | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆扣4—6分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求扣6分 每有一处探头板扣8分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 交底与 验收 |  |  | 脚手架进场无验收手续扣12分 第一次使用前未经荷载试验扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全扣6分 无交底记录扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 荷载 |  |  | 施工荷载超过1kN扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 |  | 架体防护 |  |  | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣12—15分 脚手架底部封闭不严密扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 |  | 安装人员 |  |  | 安装脚手架人员未经专业培训扣l0分 安装人员未系安全带扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。