危险化学品安全技术单项选择题及答案

单项选择题

1.《常用危险化学品分类及标志》（GB 13690）按其主要危险特性将危险化学品分为______类。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

2.根据《常用危险化学品分类及标志》（GB 13690-92），不属于第4类的是＿。

A.易燃液体B.易燃固体C.自燃物品D.遇湿易燃物品

3.不属于《常用危险化学品分类及标志》(GB 13690-92)的类别划分项目是＿。

A.爆炸品B.易燃液体C.放射性物品D.杂类

4.常用危险化学品具有燃烧性、＿、毒性和腐蚀性。

A.环境污染B.自燃性C.泄漏危险性D.放射性

5.危险货物品名编号由＿位阿拉伯数字组成，表明危险货物所属的类别、项号和顺序号。

A.二B.三C.四D.五

6.每种危险化学品最多可以选用＿个标志。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7.在《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-86）中的危险货物是指，凡具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和＿过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物。

A.贮存保管B.生产C.经营D.销毁

8.可燃固体根据＿分类。

A.自燃点B.着火点C.闪点D.爆炸下限

9.以下不属于危险化学品的是＿。

A.花生油B.亚硝酸钠C.漂白粉D.炸药

10.氢氰酸的主要危害在于其＿。

A.毒性B.燃烧爆炸危险C.放射性D.腐蚀性

11．氢氟酸的主要危害在于其＿。

A.毒性B.燃烧爆炸危险C.放射性D.腐蚀性

12.在《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-1999）中，根据化学品的危险程度和类别，用＿分别进行危害程度的警示。

A.警告、小L"、注意B.危险、警告、注意

C.红色、黄色、蓝色D.红色、黄色、白色

13.剧毒品的急性毒性在《化学品安全标签编写规定》中定义为＿。

A.经口LD, - 5 mg/kg;经皮接触24 hLD50 - 40 mg/kg;粉尘、烟雾或蒸气吸人1 hLC, -0. 5 mg/1的液体或固体。

B.经口5 mg/kg＜LD, -30 mg/kg;经皮接触24 h40mg/kg＜LD50≤100 mg/kg;粉尘、烟雾或蒸气吸人1 h0.5 mg/1＜LC50≤1 mg/l的液体或固体。

C.经口30 mg/kg＜LD50≤50mg/kg;经皮接触24 h100 mg/kg＜LD50≤200mg/kg;粉尘、烟雾或蒸气吸入1 hl mg/1＜LC50≤2 mg/l的液体或固体。

D.固体经口50 mg/kg＜LD50≤500mg/kg;液体经口50 mg/kg＜LD50≤2000mg/kg;经皮接触24 h200 mg/kg＜LD50≤1000 mg/kg;粉尘、烟雾或蒸气吸人1 h2mg/1＜LC50≤10 mg/1的液体或固体。

14.三氧化二砷属于

A.无机剧毒品B.有机剧毒品C.无机毒害品D.有机毒害品

15.燃烧必须具备的条件是＿。

A.可燃物质、助燃物质和闪点B.可燃物质、引燃物质和闪点

C.可燃物质、助燃物质和火源D.可燃物质、助燃物质和燃点

16.任何可燃物的燃烧都要经历＿、着火、燃烧等阶段。

A.蒸发B.熔化C.氧化分解D.还原反应

17.同种物质受热燃烧，最易进行的状态是＿。

A.气相B.液相C.固相D.混合相

18.对液体可燃物起始燃烧过程的描述正确的是＿。

A.着火一燃烧一气化B.燃烧一气化一着火

C.气化一燃烧一着火D.气化一着火一燃烧

19.以下不会引发火灾事故的是＿。

A.电磁辐射B.冲击摩擦C.静电火花D.高温表面

20.可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的＿。

A.爆炸浓度极限B.爆炸极限C.爆炸上限D.爆炸下限

21.火炸药爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，此间产生的＿具有很强的破

坏作用。

A.火光B.烟尘 C.温度D.冲击波

22.以下有关危险化学品爆炸的说法有误的是＿。

A.粉尘爆炸一般会产生一氧化碳

B.堆积的可燃性粉尘比粉尘雾更容易爆炸且爆炸危害更大

C.粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力都比混合气体爆炸小

D.蒸汽云爆炸要求泄漏物在点燃前形成一个足够大的云团

23.氧气瓶直接受热发生爆炸属于＿。

A.爆轰B.物理性爆炸C.化学性爆炸D.殉爆

24.下列粉尘中，＿的粉尘不可能发生爆炸。

A.生石灰B.面粉C.煤粉D.铝粉

25.爆炸冲击波的破坏作用取决于＿。

A.速度B.超压C.冲量D.超压及冲量

26.下列关于爆炸特点说法不正确的是＿。

A.在石化、化工生产过程中，发生的爆炸事故大多是爆炸性气体混合物的爆炸

B.粉尘本身的理化性质（燃烧热、氧化反应速度等）以及粉尘的颗粒大小、粉尘浓度都是粉尘爆炸的影响因素

C.水能抑制粉尘的悬浮性，因而降低了粉尘的爆炸性

D.着火源是蒸气爆炸的必备条件

27.化学品安全技术说明书的内容不包括＿。

A.化学品名称及企业标识B.化学品制造工艺

C.急救措施及消防措施D.毒理学与生态学资料

28.化学危险品的贮存方式不包括＿。

A.分离贮存B.隔开贮存C.分隔贮存D.隔离贮存

29.《常用化学危险品贮存通则》中没有规定的是＿。

A.危险化学品的品质要求B.危险化学品贮量的限制

C.不同类别危险化学品的贮存要求D.危险化学品贮存场所的要求

30.《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-1990）把危险货物包装分为—一类。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

31．按照标准《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12464-1990）的规定，危险货物包装分为三类，当＿时应采用第11类包装。

A.货物具有较大危险性、包装强度要求高

B.货物具有较大危险性、包装强度要求较高

C.货物具有中等危险性、包装强度要求高

D.货物具有中等危险性、包装强度要求较高

32.禁忌物料的含义是。

A.化学性质相同而灭火方法不同的化学物料

B.化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料

C.化学性质相同且灭火方法相同的化学物料

D.化学性质相抵触而灭火方法相同的化学物料

33.以下不符合危险化学品禁配与储运安全要求的是＿。

A.按《危险货物的运输包装通用技术条件》进行危险品包装

B.未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库

C.爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品按防火防爆安全要求露天堆放

D.根据危险化学品性能分类、分库贮存

34．经营零售化学品业务的店面其存放危险化学品的库房应有实墙相隔，单一品种存放量和总质量分别不能超过＿。

A.500 kg和1000 kg B.500 kg和1500 kg

C.500 kg和2000 kg D.1000 kg和2000 kg

35.以下关于“危险化学品经营安全要求”说法有错误的是＿。

A.依据《危险化学品安全管理条例》，国家颁布了《危险化学品经营许可证管理办法》，但没有对经营许可证的种类、申请与审批、监督管理等做详细规定

B.《危险化学品安全管理条例》对危险化学品的经营作出了专门规定

C.危险化学品经营企业应严格遵守《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》的有关规定

D.剧毒化学品生产企业、经营企业不得向个人或无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品

36.下列有关危险化学品经营方面的描述，说法错误的是＿。

A.零售业务的店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持500 m以上距离

B.零售业务的店面内只允许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过500 kg

C.从事危险化学品批发业务的企业应将危险化学品存放在政府管理部门批准的专用仓库，所经营的化学品不得存放在业务经营场所

D.零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理，禁忌物料不能混放

37.危险化学品的零售业务范围不包括＿。

A.爆炸品B.易燃液体C.氧化剂D.腐蚀品

38.经营剧毒品的企业销售剧毒化学品时应作相关纪录，以下几项中不需记录的是。

A.购买人员的姓名、身份证号码B.购买人员在其单位职务

C.购买单位的名称、地址D.所购剧毒化学品的用途

39.根据《危险化学品安全管理条例》要求，剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途，记录应当至少保存＿。

A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年

40.下列关于危险化学品经营安全要求说法不正确的是＿。

A.危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利、便于疏散处

B.零售业务的店面经营面积（不含库房）应保持在60扩范围内，其店面内不得设有生活设施

C.主管人员和业务人员须经专业培训，才能取得上岗资格

D.经营危险化学品的企业应具备严格的安全管理制度

41.以下有关危险化学品的运输，说法错误的是＿。

A.托运人应向承运人说明运输的危险化学品的详细情况

B.托运人应向公安部门提交有关危险化学品的详细资料以及运输始发地和目的地、运输路线等情况

C.所运化学品需添加抑制剂或稳定剂的应提前添加，并严格保密

D.应委托有资质认定的运输企业

42.运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于人。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

43.若二硝基萘发生火灾，正确的扑救方法为＿。

A.向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并消除周围火源

B.先用水流吊射，再用沙土盖压

C.直接用高压水流扑灭

D.采用泡沫或酸碱等湿性灭火剂扑救

44.下列关于特殊化学品火灾扑救说法不正确的是＿。

A.扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用吊射

B.扑救爆炸类物品火灾时，切忌用沙土盖压

C.扑救液化气体类火灾时，应立即扑灭火焰

D.扑救毒害品、腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水

45.化工原料电石或乙炔着火时，严禁用＿补救。

A.二氧化碳灭火器B.四氯化碳灭火器

C.干粉灭火器D.干砂

46.对于现场泄漏物应及时进行＿、收容、稀释、处理。

A.回收B.填埋C.烧毁D.覆盖

47.关于废弃物的销毁，下列说法错误的是＿。

A.对有机过氧化物废物应根据其特性选择将其分解、烧毁或填埋

B.一般工业废物可直接进人填埋场进行填埋

C.一般采用固不扮稳定化方法将危险废物无害化

D.对确认不能使用的爆炸性物品，可自行销毁，但应注意选择合适的销毁方法

48.爆炸性物品的销毁方法有：爆炸法、烧毁法、＿、化学分解法

A.石灰固化法B.溶解法C.填埋法D.陶瓷化法

49.化工生产过程用气体或液体作燃料的炉子，应＿。

A.先点火，后送燃料B.先送燃料，后点火

C.送燃料同时点火D. A与B均对

50.化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是＿。

A.消除氧化剂B.控制可燃物C.降低车间温度D.冷却加热设备

51.使用或生产闪点＿的可燃气体的工艺装置及其内部的设备、机械、建筑物的火灾危险性为甲类；闪点＿的为乙类；闪点＿的为丙类。

A. -32℃，＞32℃至＜56℃，≥56℃B. ≤ 25℃，＞25℃至＜65℃，＜65℃

C. ≤ 28℃，＞28℃至＜60℃，≥60℃D. ≤ 23℃，＞23℃至＜61℃，≥61℃

52.易燃、易爆危险品生产厂的区或区，应根据安全生产的需要，将道路分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。

A.生产，生活B.生活，办公C.生活，贮存仓库D.生产，贮存仓库

53.化工厂为加速可燃气体扩散，厂房建筑物的长轴与主导风向应＿或大于450。

A.平行B.垂直C.不小于450 D.小于300

54.选址和平面布置对保证生产过程安全卫生占有很重要的地位。危险化学品库、氢氧站、氮氧站、油料库应远离火源，布置在厂区边缘地区及＿。

A.最大频率风向的下风侧B.最大频率风向的上风侧

C.最小频率风向的下风侧D.最小频率风向的上风侧

55.大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保____m。

A.500 B.1000 C.1500 D.2000

56.压缩和液化气体类危险化学品应储存于＿耐火建筑的库房内。

A.不得低于一级B.不得低于二级C.一级D.三级

57.依据《常用化学危险品储存通则》规定库存危险品隔离贮存垛与垛间距应控制在____m。

A. 0. 3一0.5 B.0.5～0.8 C.0.8一1．0 D.1．0～1．2

58.依据《常用化学危险品储存通则》规定库存危险品主要通道的宽度不应小于＿m。

A. 1 ．5 B. 1．8 C.2.0 D.2.2

59.从事易燃易爆作业的人员应穿＿，以防静电危害。

A.合成纤维工作服B.防油污工作服

C.含金属纤维的棉布工作服D.普通工作服

60.装载易燃、易爆、剧毒等危险货物的车辆，应具有五万公里和＿年以上安全驾驶

经历的驾驶员驾驶。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

61．标准《气瓶颜色标志》（GB 7144）对气瓶的颜色、字样和色环做了严格的规定，氯气瓶的颜色一般为____色。

A.天蓝B.黄C.黑色D.草绿

62.气瓶充装液化石油气时，应______充装。

A.满瓶B.按70%容积C.按80%容积D.按充装系数

63.氢气瓶的规定涂色为＿。

A.淡绿B.淡黄C.银灰D.紫红

64.在危险化学品中毒、污染事故预防控制措施中，＿是控制化学品危害的首选方案。

A.变更工艺B.隔离C.替代D.通风

65.通风是控制作业场所中有害气体、蒸气或粉尘最有效的措施之一。把污染源罩起来，抽出污染空气的通风方式是＿。用新鲜空气将作业场所中的污染物稀释到安全浓度以下的通风方式是

A.强制通风，自然通风B.局部排风，全面通风

C.自然通风，强制通风D.全面排风，局部通风

66.下列有关通风的说法错误的是＿。

A.对于点式扩散源，可使用局部排风；对于面式扩散源，可使用全面通风

B.局部排风所需风量小，经济有效，并便于净化回收；全面通风所需风量大，不能净化回收

C.采用全面通风时，在厂房设计阶段就需要考虑空气流向等因素

D.全面通风的目的不是消除污染物，而是将污染物分散稀释，所以全面通风不仅适合低毒性作业场所，也适合于污染物量大的作业场所

67.当作业场所中有害化学品气体的浓度超过国家规定标准时，工人必须使用适当的__

A.预防药剂B.个人防护用品C.保健品D.安全帽

68.化学品进人眼睛后应立刻＿，并尽可能请医生诊治。

A.滴氯霉素眼药水B.用干净手帕擦拭

C.用大量清水冲洗眼睛D.闭眼，用手搓揉

69.对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的密闭、＿、吸收、净化等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。

A.高压B.中压C.零压D.负压

70.引起储油罐发生抽瘪事故的因素很多。确保＿工作正常是预防储油罐抽瘪事故的措施之一。

A.温度计B.压力表C.呼吸阀D.可燃气体报警器

71.以下不属于石油修井作业的主要设备的是＿。

A.轨道车B.井下仪器C.钻井液D.采油树

72.石油修井作业中的人身伤害事故预防不包括＿。

A.辐射事故的预防B.油气火灾爆炸事故的预防

C.淹溺事故的预防D.物体打击人身事故预防

73.石油天然气钻井、修井工程中最严重的事故是＿。

A.高处坠落B.物体打击C.井喷失控D.放射性物质落井

74.在钻井作业中，一旦发生井喷，就无法正常钻井，严重的会酿成火灾、爆炸事故。在钻井作业中要密切监视泥浆灌注、仪表、录井等系统。井喷事故通常的发展过程是

A.溢流、井涌、井喷、井喷失控B.溢流、井喷、井涌、井喷失控

C.井喷、井涌、溢流、井喷失控D.井涌、溢流、井喷、井喷失控

75.关于天然气净化和集运过程的注意事项，描述不正确的是＿。

A.一旦发生泄漏、着火，应立即扑救

B.坚持巡线，发现打孔偷气现象时立即上报解决

C.为防泄漏，应定期检查阀门并维修

D.加强阴极保护，确保防腐剂正常运行

76.防止轻烃输送管线洞堵的主要措施有对轻烃管线保温和伴热、长时间停运的轻烃管线要进行吹扫、适当增加防冻剂，并＿。

A.在轻烃储罐内加一定量的热水B.做好轻烃储罐切水操作

C.增加流量D.提高管线内轻烃压力

77.海上应急事件处理时，应急组织决策层的主要职责不包括＿。

A.批准、制定或修改应急计划和应急演习方案

B.分析解决应急工作中的重大问题，提出应急工作中的指导方针和总要求

C.决策重大事故的处理预案，下达调动各种应急力量的总命令

D.指派相关人员编制撤离预案，组织撤离工作

78.以下有关“检修现场”说法有误的是＿。

A.检修现场应根据《安全标志》的规定，设立相应的安全标志，并由专人负责监护

B.应在易燃易爆等危险物品输送管道附近设置临时检修办公室，应确保对突发事件及时反应

C.保持排水通畅、路面平整，不得有积水

D.生产车间在不停车情况下抢修时，生产部门与检修部门也应填写“安全交接书”

79.设备停车降温应注意，不得＿。

A.切断热源后强制通风降温B.将高温设备急骤降温

C.切断热源后自然冷却D.使设备内温度低于60℃

80.有关设备停车卸压，下列说法正确的是＿。

A.边卸压边拆动设备B.压力应降到微弱负压

C.压力不得降到零D.尽量快速将压力降下

81.石油化工装置停车检修时，停车后的安全处理的主要步骤依次为＿。

A.吹扫、置换、隔绝、清洗B.隔绝、置换、吹扫、清洗

C.隔绝、吹扫、置换、清洗D.置换、吹扫、隔绝、清洗

82.下列关于抽插盲板作业应落实的各项安全措施，描述错误的是＿。

A.在室内抽插盲板时，必须打开窗户或强制通风已达到安全要求

B.盲板必须符合安全要求并进行编号

C.在禁火区作业时，在规定范围内严禁用火，不得使用防爆工具

D.绘制作业图并严格按图作业，做好记录防止漏插漏抽

83.有关置换作业说法正确的是＿。

A.为保证检修动火和进人设备内作业安全，在检修范围内的所有设备和管线中的易燃易爆、有毒有害气体都应进行置换

B.对易燃易爆、有毒有害气体的置换可直接使用空气进行

C.由于检修设备，不便使用注水排气法

D.设备置换后，应尽快进人内部进行检修

84.置换作业安全要求不包括＿。

A.制定置换作业应急预案，并报审批

B.置换前应定制置换方案，绘制置换流程图，严防出现死角

C.被置换的设备、管道等必须与系统进行可靠隔绝

D．按置换流程图规定的取样点取样分析，并使之达到合格

85.对设备内氧化铁沉积物的清洗采用＿。

A.清水洗涤B.蒸煮法C.碱洗法D.人工铲刮

86.动火作业包括：在禁火区内进行焊接与切割作业，及在易燃易爆场所使用、电

钻、砂轮等可能产生火焰、火花或炽热表面的临时性作业。

A.喷灯B.氧气C.闪光灯D.大功率风机

87.以下不会出现在“动火安全作业证”的有＿。

A.工作设备B.动火有效日期C.动火监护人 D.动火等级

88.在禁火区需做动火作业时，必须取得动火证。做动火分析时，取样与动火的间隔不得超过__min；动火作业中间停止作业时间超过____min，必须重新取样分析。

A. 30，30 B.30，60 C.60，30 D. 60，60

89.以下有关动火分析的说法错误的是＿。

A.动火分析时，若有两种以上的混合可燃气体，应以爆炸下限者为准

B.取样时间与动火作业时间不得超过30 min

C.取样要有代表性，特殊动火的分析样品应保留到分析结束

D.进人设备内动火，有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》中规定的最高允许浓度，氧含量应为18％一22%

90.什么条件下，必须监测有害气体和氧气含量＿。

A.每日正常作业前B.动火作业

C.搬运危险化学品D.车间或仓库全面通风

91.作业场所氧含量低于＿时，严禁人内以免造成窒息事故。

A. 18% B. 21％C. 30% D. 15％

92.以下不符合进人设备内作业安全要求的有＿。

A.进人设备前1 h需取样分析，并使各气体含量在安全指标范围内

B.设备内作业必须办理“设备内安全作业证”，并按要求履行审批手续

C.采取适当通风，确保设备内空气流通良好

D.设备内作业必须设专人监护，并与设备内人员保持有效联系

93.在石油、化工生产过程中，设备检修时，设备内作业应办理设备内安全作业证，严格履行审批手续。下列有关设备内作业的描述正确的是＿。

A.进人地坑作业不属设备内作业

B.在设备内作业至少每隔3小时分析一次设备内的毒气浓度

C.在潮湿容器、狭小容器内作业时，设备内照明电压为36 V

D.检修作业因意外情况撤出人员，需要再次进人现场时，必须重新审批

94.在煤气危险区域，进人容器作业时，应首先检查空气中的浓度；作业时，除保持通风良好外，还要求容器外有专人进行监护。

A.氧气B.二氧化碳C.一氧化碳D.二氧化硫

95.检修完工后，应对设备进行＿、试漏、调校安全阀、调校仪表和连锁装置等。

A.试压B.试温C.测爆D.清洗

96．下列有关常见危险化学品检测方法的表述是正确的有＿。

A.将液化石油气直接进样，经玻璃微球柱分离后，用气相色谱仪检测，以保留时间定性，峰高定量

B.硫化氢与硝酸银作用形成白色硫化银胶体溶液，比色定量

C.用大注射器采集空气中的苯进样后经聚乙醇柱分离，用气相色谱仪检测，以保留时间定性，峰高定量

D.将一氧化碳于氢气流中经分子筛与碳多孔小球串联柱分离后，通过镍催化剂转化为甲醛，用气相色谱仪检测，以保留时间定性，峰高定量

97.下列对于苯的理化性质的描述，不正确的是＿。

A.比水重B.有强烈芳香味C.无色透明D.不溶于水

98.化工行业通常采用的硫化氢检验方法是＿。

A.氢焰离子化检测器B.硝酸银比色法

C.碳酸钙溶液D.硫酸亚铁溶液

99.以下关于一氧化碳的描述，不正确的是＿。

A.微溶于水B不溶于乙醇、苯等有机溶剂

C.无色无臭D.国家标准允许含量≤3.0 mg/m3

100.监测液化石油气（压凝汽油）时，气相色谱仪所用标样为＿。

A.正丁烷B.苯C.正戊烷D.一氧化碳标准样

单项选择题参考答案

1--10 CADDDBABAA 11--20 DBAACCADAB 21--30 DBBADDBCAB

31-40 DBCCABABCB 41--50 CBACBDDBAB 51--60 CDBDBCABCD

61-70 DDACBDBCDC 71--80 AACAAADBBC 81--90 BCAACAAACB

91-100 AADCADABBC