附着式升降脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 |  |  | 扣减分数 |  | 实得分数 |  |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 |  | 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣10分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣10分 在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求扣10分 未安装同步控制或荷载控制装置扣10分 同步控制或荷载控制误差不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 |  | 架体高度大于5倍楼层高扣10分 架体宽度大于1.2m扣10分 直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m扣10分 架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2扣10分 架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m扣10分 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 附着 支座 |  | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定扣10分 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 架体 安装 |  | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点扣10分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接扣5分 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体扣8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  |  | 扣减分数 |  | 实得分数 |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 架体 升降 |  |  | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10扣10分 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 |  |  | 构配件进场未办理验收扣6分 分段安装、分段使用未办理分段验收扣8分 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每次提升前未留有具体检查记录扣6分 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣7分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3～5分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3～5分 脚手板规格、材质不符合要求扣5～8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防护 |  |  | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 操作 |  |  | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣10分 作业人员未经培训或未定岗定责扣7～10分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣7～10分 安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣10分 荷载不均匀或超载扣5～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。