承插型盘扣式钢管支架检查用表

|  | 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |  |
| 1 |  | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2分 架体立杆底部未按要求设置底座每处扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 未设置排水措施扣8分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 架体 稳定 |  | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 杆件 |  | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆扣10分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆扣5～10分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  | 脚手板 |  | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣7-10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7-10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  |  | 交底 与验收 |  | 脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣10分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  | 应得 分数 |  | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求扣5分 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定扣7～10分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣5～8分 |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣7～10分 作业层与主体结构间的空隙未封闭扣5～8分 |  | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣5分 |  | 5 |  |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣3分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。