满堂式脚手架检查用表

|  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  |
| 1 |  | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 架体 稳定 |  | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分 架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 杆件 锁件 |  | 架体搭设高度超过规范或设计要求扣10分 架体立杆间距水平杆步距超过规范要求扣10分 杆件接长不符合要求每处扣2分 架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣1分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  | 脚手板 |  | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  |  | 交底与 验 收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 |  | 一 般 项 目 | 架体 防护 |  | 作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层外侧未设置180mm高挡脚板扣5分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  |  | 材质 |  | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  |  | 荷载 |  | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 |  |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。