建筑施工单位员工安全生产知识考试题

单选题（每题1分，共计36分）

我国《安全生产法》明确的安全生产管理方针是

安全第一，预防为主

安全第一，预防为主，以人为本

安全为了生产，生产必须安全

安全第一，防治结合

根据《安全生产许可证条例》，生产经营单位获得的安全生产许可证有效期为多少年？

A、1     B、2     C、3      D、4

3、基坑施工深度超过     米时，周边必须设两道护身栏杆，防止发生坠落事故？

A 1米   B 2米   C 3米

4、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自生式架设实施，应当    ，制定安全施工措施，并由专业人员现场监督。

A、由相应资质的单位承担   B、由专业人员承担   C、编制拆装方案

5、施工单位应根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场       。

A、施工组织设计    B、施工管理规定   C、生产安全事故应急救援预案

6、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自生式架设实施和安全设施的      ，并由安全监理人员签收备案。是施工阶段安全监理的一项重要工作。

A、检验合格证    B、设备出厂证明     C、验收手续

7、根据《落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，健全监理单位安全监理责任制，监理单位     应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责，总监理工程师要对工程项目的安全监理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员安全监理责任。

A、法定代表人      B、总经理       C、总工程师

8、正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙不能紧贴；二是     。

A、应把安全帽戴正     B、必须系紧下颚带      C、不能坐在安全帽上

9、正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应

A、高挂低用    B、低挂高用      C、挂在与腰部同高处

10、高处作业的定义是凡在坠落高度基准面     以上，有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。

A、1.2m     B、2m     C、3m

11、电焊、气焊作业时，

A、氧气瓶、乙炔瓶可以同时存放使用，距明火应在10M以外，防止发生危险；

B、氧气瓶、乙炔瓶之间距离应大于5M，距明火应在10M以外；

C、乙炔瓶与氧气瓶之间距离应大于5M，乙炔瓶不准倒放，距明火应在10M以外。

12、基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡的稳定状况，基坑上口边沿    m以内不得堆放模板及材料。

A、0.5    B、1    C、2     D、5

13、变配电室要求做到五防：防火、防水、防漏、防雪、

A、防雷     B、防风      C、防盗      D、防小动物

14、当遇到      及以上大风是应停止脚手架搭设及拆除作业。

A、四级     B、五级      C、六级      D、七级

15、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围内的通道，在其受影响的范围内必须搭设       。

A、防护廊     B、防护网     C、防止穿透的双层防护廊   D、防护墙

16、钢模板、脚手架等拆除时，      不得有其他操作人员。

A、上方    B、下方   C、周围    D、1m以内

17、采用起重机械吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落应听从指挥，被吊重物下方      禁止人员停留。

A、1m    B、2m     C、回转半径内    D、3m

18、施工现场的临时用电设备在5台以及5台以上，或设备总容量在    KW以上者应编制临时用电施工组织设计。

A、50KW    B、100KW    C、150KW    D、200KW

19、结构施工自二层起，凡人员进出的通道口，均应搭设安全防护棚。高度超过    的层次上的交叉作业应设双层防护。

A、20m    B、18m     C、24m   D、28m

20、各类模板应按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，当无专门措施时，叠放高度一般不应超过     。

A、1m    B、2.5m    C、1.6m    D、2m

21、高大模板工程是指水平砼构件模板支撑系统高度超过    m，跨度

超过    m，施工总荷载大于      KN/m2或集中线荷载大于     KN/m的模板支撑系统。

A、8，18，10，15       B、5，8，10，20

C、10，20，10，25      D、10，18，15，15

22、人工挖孔桩井下作业时，照明用电必须使用     安全电压。

A、36V以下    B、12V以下    C、24V以下

23、交叉作业是指在施工现场的上下不同层次，于空间贯通状态下同时进行的高处作业。支撑、装修、粉刷、砌墙、架子的拆除等各种工种进行作业时，不得在同一    方向上操作，必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外，不符合以上条件时，应设置安全防护层。

A、水平    B、垂直    C 交叉

24、规范要求脚手架扣件用螺栓拧紧扭力矩达     不得发生破环。

A、65N*m    B、75N*m     C、60N*m      D、55N*m

25、门型脚手架的搭设高度一般不超过     。
A 25 m       B、35 m      C、45 m

26、多台机械同时挖基坑，机械间的间距应为      较为安全。

A、5 m      B、8 m       C、10 m

27 高度在     以上的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑。

A 24m     B 20m    C18m     D 36m

28 保护零线的统一标志是         。

A 黑色     B 黄色      C 绿/黄双色线

29 门式钢管脚手架的门架及配件质量分为A、B、C、D四类，其中质量A类立杆壁厚应为        。

A ≥2MM      B≥2.5MM      C ≥3MM

30 检查施工现场     是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况,是施工阶段安全监理的一项主要工作。

A 安全防护情况      B 设备安全情况    C 各种安全标志和安全防护措施

31单层悬挑脚手架的立杆，应该按     步距设置大横杆，并按落地式脚手架作业层的要求设置小横杆。

A 1.5-1.8M    B 2-2.2M   C 1-1.5M   D 1-1.2M

32 门型脚手架搭设高度在     以下时，立杆基础应平整夯实，其上垫5CM厚木板。

A 30M      B 25M     C 28M    D 35M

33门型脚手架剪刀撑接长采用搭接，搭接长度应不小于      ，用两个扣件扣牢。

A 50M      B 40M     C 45M    D 38M

34 现场照明安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V、6V。当采用   以上的安全电压时，其电器及线路采取绝缘措施。

A 24V    B 12V    C 6V

35当支撑高度     ，且上部的所有竖向荷载或标准在大于15KN/m2时应于每层纵横向水平杆的平面位置设一水平加强层，即具有水平剪刀撑的层面。

A ≤20M     B 大于20M小于等于30M     C >20M

36 高度小于4M模板支撑下端应设纵横向扫地杆，扫地杆应紧靠底支座并小于等于   的位置。

A 200mm     B 300mm    C 250mm    D 350mm

二、多项选择题（每题2分，共计44分）

1、根据《安全生产法》，下列哪些属于从业人员的业务：

A、自律遵规    B、学习安全知识，提高安全技能   C、危险报告

D、建立健全安全生产责任制    E、规定规章制度

2、根据《安全生产法》，对生产经营单位提出如下哪些资金投入或安全费用的要求。

A、安全生产条件必需的资金投入

B、配备劳动用品的经费

C、安全生产培训经费

D、安全生产风险抵押金

E、从业人员的工伤保险费

3、根据国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，为一般事故等级的是

A、是指造成3人以上或10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

B、是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故；

C、是指造成3人以下死亡，或者1000万元以下直接经济损失的事故；

D、是指造成2人以下死亡，或者10人以下重伤的事故；

E、是指造成2人以下死亡，或者10人以下重伤，或者500万元以下直接经济损失的事故；

4、“三宝”是指       。

A、安全帽   B、安全带    C、安全网   D、安全鞋    E、电工手套

5、“四口”是指          。

A、楼梯口   B、电梯口   C、预留洞口   D、通道口   E、坑道口

6、吊钩达到       的任意一个条件时即应报废。

A 表面有裂纹    B 开口度比尺寸增加15%以上   C 表面有碰损

D 挂绳处断面磨损梁超过原高的10%；

E挂绳处断面磨损梁超过原高的5%

7 门式钢管脚手架的主要构件由      焊接组成。

A 立杆   B 横杆    C 加强杆     D 连结棒    E 斜杆

8 门式钢管脚手架搭设完毕验收时应具有         .

A 施工组织设计    B 构配件的出厂合格证及质量检验记录

C 脚手架工程的质量检查记录   D 脚手架工程的施工验收报告

E 安全措施实施情况

9 脚手架应在        情况下进行检查和验收。

A 作业层上施加荷载前     B 作业层上施加荷载后   C 达到设计高度后

D 停用超过1个月         E 每次下雨后

10 在建筑施工工地，各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置      。

A 安全门     B 警示灯       C 固定防护栏杆    D 防护立网

E 活动防护栏杆

11 机械挖土时遇到      情况时，应立即停止操作。

A 土体不稳定    B 发生暴雨、雷电     C 施工标记破坏

D 不能保证机械运行安全      E 下小雨

12 管涌是在渗流水的作用下，地基土中的细小颗粒被冲走，土的空隙扩大，逐渐形成管状通道，            。

A 以便敷设管道      B 涌进地面积水     C 从而掏空地基

D 促使地基破坏      E 有利于施工

13 深基坑开挖过程中，挖土机械不得随意碰撞      。

A 支撑系统    B 锚杆系统    C 支护桩墙    D 施工标记    E 所以工具

14 基础施工的降排水（井点）工程的井口必须设置    ，完工后必须将井孔回填。

A 警示标志    B 水量标志     C 降水方法说明标志    D 牢固防护盖板或围栏          E 警示截止期

15 影响边坡稳定的主要因素有           。

A 坡度   B 土质    C 坡体荷载    D 坡体含水量   E 风力

16 气焊与切割中的主要不安全因素是        。

A 火灾   B 爆炸   C 触电    D 中毒   E 窒息

17 下列分部分项工程中属于超过一定规模的危险性较大的有      。

A 施工高度50M及以上的建筑幕墙安装工程；

B 开挖深度超过16M的人工挖孔桩工程；

C 搭设高度50M及以上落地式钢管脚手架工程；

D 文物保护建筑、优秀历时建筑或历时文化风貌区控制范围的拆除工程；

E 跨度大于36M及以上的钢结构安装工程；

18 建筑施工单位三级安全教育的主要内容是             。

A 公司进行安全生产、法律法规教育；

B 宣传部门进行宣传教育；

C 班组长主持班组安全生产教育，进行本工种岗位安全操作及班组安全制度和纪律教育；

D 特种作业人员的安全教育考核；

E 项目经理部进行规章制度和遵章守纪教育

19 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文，如下哪些工程建筑施工企业应当组织专家论证。

A 开挖深度超过5M（含5M）的基坑的土方开挖、支护、降水工程；

B 地下暗挖工程

C 采取爆破拆除的工程

D 钢结构吊装工程

E 起重机械拆装工程

20 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文，如下哪些工程在施工前应编制安全专项方案：

A 开挖深度超过5M的基坑的土方开挖工程；

B 各类工具式模板工程；

C 采用起重机械进行安装的工程；

D 搭设高度超过24M及以上的落地式钢管脚手架工程；

E 大型砼浇灌工程

F 钢结构制作工程

21门型脚手架搭设高度在       时，立杆基础应平整夯实，其上铺15CM厚道渣夯实，再铺木板或槽钢。

A 20M      B 35M     C 30M    D 45M

22模板支撑系统应按工程特点、荷载大小、施工规模进行设计计算，内容应包括：

A 支撑系统的整体稳定性

B 支撑力杆的稳定性计算

C 扣件和其他连接件的承载力计算

D 支撑系统的地基承载力计算

E 支撑立杆的竖向变形计算

三、问答题（共计40分）

1、安全监理工程师（或兼职）的环境与安全管理职责？（10分）

2、环境与安全管理细则内容？（10分）

3、监理审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求，审查主要内容有哪些？（10分）

4、某冶金工程钢结构施工单位在吊装36m吊车梁时发生吊车倾翻事故，致钢结构施工单位1人死亡，1人受伤，吊车损坏，并致另一土建施工单位人员重伤。事后调查得知导致此事故的直接原因是：该吊装无专项方案，监理工程师口头制止无效。请问监理工程师在此事故中是否应负责任？监理工程师应如何做才能规避责任？(10分)