化工厂质检中心安全上岗试题及答案（C卷）

一、填空

1、化工生产中造成污染的主要物质有（?? ）、（?? ）、（?? ）、（?? ）.

2、电路是由（?? ）、（?? ）、（?? ）、（?? ）四部分组成。

3、产业粉尘可造成的危害有致癌、中毒、尘肺和皮肤 （?? ）。

4、.液氨溅进眼睛，可造成眼结膜红肿，眼角膜（?? ），甚至失明。

7、现有一安全进人分析，测得一氧化碳含量为100ppm,换算为（? ）mg/m3。

8、二甲醚沸点为（? ）度，产品取样时使用（? ）承载样品。

9、产业毒物侵进人体的途径（? ）、（??? ）（??? ）。

10、气体按照其致毒作用分为（?? ）、（?? ）、（?? ）、（?? ）、（?? ）、（?? ）气体。

二、判定题

1、测定油样开口闪点时，有时会出现自燃现象，着火用水扑灭。 （ ）

2、在开启用电脑控制的分析仪器时，为了保证仪器安全，正确的开机顺序应是先开主机，然后再开打印机、显示器等外部设备。（? ）

3、氨水溅进眼睛时，应立即采取得急救措施是送往医院﹙﹚

4、误服甲醇的急救措施是洗胃﹙? ﹚

5、清洗玻璃电极不可用脱水性溶剂（如Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７洗液、无水乙醇和浓Ｈ２ＳＯ４等），以防破坏电极的性能。（? ）

6、所有的卡尔费休试剂都是高燃性的溶液，并且有毒，不可吸进，不可吞食，避免与皮肤接触。（? ）

7、现有一气体样品，氧气含量为（30-35）%，选用AIM-450氧气检测报警仪进行分析。（? ）

8、设备内部取样时，取样深度应该大于2米。（? ）

9、在产业生中所使用或发生的毒物，叫做产业毒物。（? ）

10、谎报火警不属于扰乱社会治安行为。（? ）

三、问答题

1、使用强酸时应留意些什么？：

4、使用高压钢瓶留意事项？

5、火灾扑救的一般原则？

答案

一、
1、 重金属、酸碱污染物、有机污染物、固体污染物
2、 电源、导线、开关、负载
3、. 炎症
4、. 溃疡
7、125?
8、-24.9；钢瓶
9、呼吸道、 消化道 、皮肤和粘膜
10、刺激性、窒息性、麻醉性、致热源性、腐蚀性、致敏性

二、1、错2、错3、错4、错5、对6、对7、错8、对9、对10、错

三、
1、使用强酸时应留意些什么？
答：（1）使用强酸时应戴胶皮手套；
（2）量取强酸时要有量筒等玻璃制品。
（3）稀释强酸时一定要把浓酸慢慢地沿容器壁倒进水中，并边倒边搅拌，切不可把水倒进强酸中。

4、使用高压钢瓶留意事项？
答：1）高压气瓶要分类存放，按气体种类进行标识。
2）气瓶存放在阴凉，干燥处，严禁明火阔别热源，防暴晒。
3）搬运气瓶轻拿轻放，不能敲击或剧烈震动，瓶身有两个防震胶圈，乙炔瓶严禁横卧转动。气瓶应定期进行技术检验，耐压试验。
4）高压气瓶减压阀应专用，应区别氧气和氢气减压阀，各连接处不得漏气。
5）|瓶内气体不得全部用尽，应保持(0.2-1.0)Mpa的余压，防止发生危险。
氢气瓶和氧气瓶不得近间隔堆放，防止发生危险。
6）该样点极易堵塞，配有蒸汽吹扫管线，操纵时要按顺序操纵。

5、火灾扑救的一般原则？
答：1）报警早、? 损失少、 边报警、 边扑救。
2) 先控制、? 后灭火、 先救人、 后救物。
3）房中毒、? 防窒息、 听指挥、 莫惊慌。