铁水预处理安全操作规程

1．上岗前必须按规定穿戴好劳保用品，按要求对设备、工作现场安全装置进行检查，发现问题及时通知有关人员进行处理，达不到安全生产条件不准操作。

2．严格执行停送电制度，操作设备必须认真联系，严格确认。操作过程中发现设备故障时，应立即停止操作并通知有关人员进行处理。

3．贮存颗粒镁库房必须干燥要有防雨、防潮湿措施。不准采用湿法清除溢撒的镁粉，禁止将颗粒镁和化学活性剂、燃料或润滑油存放在一起。如遇烧伤，应用水冲洗黏膜、皮肤、口腔，用酒精处理小面积轻度烧伤。

4．喷吹过程中，不准在喷枪、铁水包周围停留，也不准在橡胶软管附近或煤气区域休息和停留。

5．如发现镁粉着火时，严禁用水、四氯化碳灭火器或泡沫灭火器灭火，应使用白云石粉或石棉毡灭火。

6．使用电葫芦和指挥天车时，执行厂通用规程相关内容。