操枪工安全操作规程

1.雨雪天废钢潮湿，应采取先加废钢后兑铁水的装入顺序，同时加完废钢要动炉烘干废钢后再兑铁水。

2.测量枪位安全要求：

2.1.首先检查枪身有无可能脱落的残渣，如果有必须经过处理后方可作业。

2.2.氧枪头进入氧枪口后，人应离开氧枪口再降枪。

2.3.补炉后第一炉严禁测量枪位。

3.氧枪升降系统有异常现象，要立即停止作业，通知调度室及设备维修人员检查处理，确认正常后再动枪。

4.正常作业时，发现倾动系统有异常现象，要立即停止操作，通知主电室及有关人员检查处理，确认正常后再操作。

5.保存好工作牌，做到认真交接。

6.严格控制出钢量，出钢时钢水距包沿要留300mm高度。

7.吹炼期间，如遇有炉口突然火焰太大时，要抬枪检查，确认无问题方可生产。

8.氧枪在吹炼过程中，如出现升降失灵时，立即改用0.2-0.3MPa小氧，然后切换用0.3-0.4MPa氮气，并及时通知调度室和维修人员维修处理，提枪后认真检查氧枪，确认无问题后方可生产。

9.吹炼过程中发现氧枪供水系统报警或炉内吹炼异常，应立即抬枪关氧至等候点以上，停止供氧、下料、供水。不准动炉，设好安全哨，炉前、炉后不准有人和天车停留或通过，经确认炉内无水后，在专人指挥下，将炉子缓慢摇出烟罩，确认一切正常后，方可生产。