看火工安全操作规程

1.烧结机再运转中，不许站在轨道上或扶摸运转部位。

2.不许再点火器周围取暖，防止煤气中毒。

3.不许用潮湿手触摸电气设施。

4.发生卡台车或出现异常响时要查明原因不得点火。

5.点火时要观察煤气变化，煤气量不足时不得点火。

6.停机时间24小时以上，点火时必须做爆炸试验三次以上，方可点火。

7.短时间停机时，通蒸汽清扫后引煤气放散时间不低于15分钟。

8.煤气压力低于2000Pa时应立即停机灭火，打开放散阀通入蒸汽。

9.开机前检查各入孔、吊装孔是否关好，有无障碍物，方可开机。

10.清理烧嘴、风箱、烟道时必须有煤防站人员监测方可作业。

11.维修、检修时或处理故障时要挂好禁止合闸牌。

12.脚、手不得踩摸台车和台车轨道，以免挤压伤人物脚。

13.煤气抽测每班不少于八次并做好记录，对煤防员测后情况确认后签字。

14.当点火器烧嘴因某种原因突然熄火时，应立即关闭煤气截门，严禁煤气直接抽入风箱。