钢包冷修工安全操作规程

1.工作前检查吊具，工具完好无损、电器线路绝缘无裸露，所用设备安全运转。

2.砌包前要打净包沿浮渣，砌包时包沿上严禁放任何物品，防止落物伤人。

3.向包内吊砖、吊料时，包内不准有人。

4.包沿上、包带上严禁站人或行走。

5.大桌子要摆放平稳，浇铸永久层时，人员要站在包内并握牢吊斗绳子，防止坠落。

6.小排子蹋板要搭实在包壳上，防止人员坠落。

7.悬臂吊严禁横拉斜拽和超负荷使用。

8.切砖时，人员要站在安全位置，手严禁扶在锯片能经过的地方。

9.包内照明必须使用防水线，电压不能超过36v。

10.使用切割大把时，要遵守切割工安全操作规程，严防伤人。