钢包热修工安全操作规程

1.接班后要对使用设备、设施和工具检查确认安全后方可上岗作业。

2.挂钢包大环及摘挂液压缸时，人员要待天车小钩落稳后再上前操作，防止天车小钩下降时碰掉包沿、包带上的浮渣伤人。

3.回浇余时要指挥天车慢倒，不要过高，渣罐要干燥，防止放炮、溅渣，指挥人员要站在安全位置。

4.往包位上平放钢包要待天车放稳后再操作，特别是摘挂天车小钩时，平台上操作人员要躲开钢包后面，防止钢包大拉杆倒向操作平台方向伤人。

5.烧眼时要戴防护眼镜，胶管与氧管要接牢，手不能握接头处，氧管长度不能低于1.5m，特殊情况及时关氧。

6.在钢包前面烧水口必须喊开平台上操作人员，防止被烫伤。

7.试滑板时手要放在合适位置，防止挤手。

8.过跨道心及两侧禁止逗留，开车过跨时，必须确认，防止发生意外。

9.对煤气设备、设备要班前、班中随时检查确认，严防泄漏，点火或开关煤气必须两人配合进行，发现异常及时找煤防员联系解决。

10.使用切割大把时要遵守切割工安全操作规程，严防伤人。