大包浇注工安全操作规程

1.浇钢前，钢包回转台事故驱动系统必须压力正常，否则严禁开浇。

2.钢包烧眼时，必须穿戴好劳动保护用品，禁止戴有油污的手套，禁止握胶管与烧氧管结合处，氧管不能短于1500 mm。

3.浇钢过程中，大包浇钢工应密切的监视包壁，发现包壁透红，漏钢或滑动水口失控，要立即停止浇注，并喊开平台及地面上的人员，按操作规程以最快的速度将钢包转到事故包位置。

4.拆装滑动水口的液压缸时，必须待回转台停稳后进行。

5.钢包回转台旋转前，操作工必须与回转台上的人联系，确认上面人站稳，扶好后方可操作。

6.待中间包到达浇钢位置后，方准启动滑动水口。

7.用氧管烧大包流粘钢时，首先应避免氧管对着浇钢工，其次避免氧管烧绝热板。

8.吊运大包盖时，必须用专用吊链，同时注意大包盖内的情况，发现内衬脱落时，立即停用。