安全评价人员培训试题

单位：

姓名：                          得分：

一、填空题（下列各题中给出了一些括号，请把正确的答案填在括号里。共36个空，每空0.5分，计18分。）

1、安全系统工程的基本内容包括（危险源辨识）、风险评价和（风险控制）。

2、按照国家安全生产监督管理局第“安监管技装字[2002]45号”文件，安全评价分为（安全预评价）、安全验收评价、（安全现状综合评价）和专项安全评价。

3、安全预评价是根据（建设项目可行性研究报告）的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。

4、“三同时”是指生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的（安全设施），必须与主体工程同时设计、同时施工、（同时投入生产和使用）。

5、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，矿山建设项目和用于生产、（储存）危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。

6、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13816-92)，将危险危害因素分为6大类、37个小类。这6大类分别是：物理性危险、危害因素，（化学性）危险、危害因素，生物性危险、危害因素，（心理、生理性）危险、危害因素，行为性危险、危害因素和其他危险、危害因素。

7、安全生产法律法规是指调整在生产过程中产生的同劳动者或（生产人员）的安全与健康，以及与生产资料和（社会财富安全保障）有关的各种社会关系的法律法规的总和。即有关安全生产过程中的规律、规程、条例、规范和技术标准的总称。

8、有毒物质、（腐蚀性物质）、有害粉尘和（窒息性气体）等都是有害物质。

9、按可燃物性质不同，把火灾分为A类火灾、B类火灾、C类火灾和D类火灾。其中：A类火灾是指（普通可燃物）火灾，B类火灾是发生在（易燃液体表面或可燃气体中）的火灾，C类火灾是发生在电气设备及其附近的火灾，D类火灾是发生在可燃金属表面的火灾。

10、爆炸是指物质由一种状态迅速转化为（另一种状态），或一种物质迅速转化为另一种物质，在瞬间释放出（大量能量）的过程。

11、所谓事故预防原理，主要是阐明（事故是怎样发生的），为什么会发生，以及（如何采取措施防止事故）的理论体系。它以伤亡事故为研究对象，探讨事故致因因素及其相互关系、事故致因因素控制等方面的问题。

12、专家评议法包括专家评议法和（专家质疑法 ）二种。

13、海因里希认为，企业事故预防工作的中心就是（防止人的不安全行为），（消除机械的或物质的不安全状态），中断事故连锁的进程而避免事故的发生。

14、能量观点的事故因果连锁认为导致事故发生的直接原因是（能量或危险物质）的意外释放。

15、防止人失误的技术措施有用机器代替人、（冗余系统）、耐失误设计、警告和（人、机、环境匹配）等。

16、安全教育的三个阶段是安全知识教育、（安全技能教育）和（安全态度教育）。

17、现代安全管理的特征是全员参加安全管理、（全过程安全管理）、（全方位安全管理）。

18、风险管理是构成管理过程的必要组成部分，涉及多方面的因素，其基本过程包括确定范围与目标、危险辨识、（风险评价）、风险处理和（监督与审查），整个过程是一个循环往复的过程。

19、根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)，建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。其中，（甲）类、（乙）类建筑抗震措施，当抗震设防烈度为6～8度时，应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。

20、根据《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2-2002)，化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、（最高容许浓度）和（短时间接触容许浓度）三类。

二、选择题（下列各题中都给出了4个答案，依次为A、B、C、D，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案填在后边的括号里。共16题，每题1分，计16分。）

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（B、C）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（A）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（A、C）

A.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价。

B.剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每年进行一次安全评价。

C.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

D.非剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每两年进行一次安全评价。

5、特种设备是指国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。下列属于特种设备的是（A、B、C、D）

A.电梯。

B.厂内机动车辆。

C.客运索道。

D.防爆电气设备。

6、预先危险分析要达到的基本目标是（A、B、C、D）

A.识别与系统有关的主要危险、危害。

B.鉴别产生危害的原因。

C.估计和鉴别危害对系统的影响。

D.将危险、危害分级。

7、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（A、B、D）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

8、爆炸现象具有（A、B、C、D）特征。

A.爆炸过程进行得很快。

B.爆炸点附近压力急剧升高，产生冲击波。

C.发出或大或小的响声。

D.周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。

9、海因里希最初提出的事故因果连锁过程包括如下五个因素：遗传及社会环境；人的缺点；（A、B、D）

A.人的不安全行为或物的不安全状态。

B.事故。

C.破坏。

D.伤害。

10、下列关于“事故树法”说法正确的有（A、D）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

11、系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在的（A）

A.危险源。

B.人工作业。

C.机械。

D.人工作业与机械。

12、皮特森（Petersen）人失误致因分析，认为过负荷、人机学方面的问题和决策错误是造成（A）

A.人失误的原因。

B.机械失控的原因。

C.危险化学品失控的条件。

D.能量意外释放的因素。

13、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（A、D）

A.预先危险分析方法PHA。

B.危险和可操作性研究HAZOP。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

14、下列说法正确的是（A、C、D）

A.风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法。

B.在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法。

C.风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素。

D.风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价方法的不断了解和实际评价经验。

15、下列属于常用的危险辨识方法的是（A、B、C）

A.分析材料性质和生产条件分析方法。

B.经验分析法。

C.重大危险源辨识方法。

D.危险指数评价法。

16、可燃物质泄漏事故可能导致（A、B、C、D、E、F）

- A.喷火。

- B.闪火。

- C.火球。

- D.池火。

- E.溅火。

- F.爆炸。

三、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。共30题，每题1分，计30分）

1、危害辨识、风险评价和风险控制的结果无需按优先顺序进行排列。（×）

2、物质危险的辨识只需从其理化性质、燃烧及爆炸特性方面进行分析与辨识。（×）

3、安全现状综合评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的全面评价。（√）

4、一般所说的安全生产法律法规都是由全国人民代表大会颁布的。（×）

5、化学性爆炸按其性质可分为爆燃和爆轰，爆燃冲击波波阵面传播的速度比爆轰冲击波波阵面传播的速度快。（×）

6、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置需要每年进行一次安全评价。（×）

7、正常运行不产生电火花、电弧和危险温度的电气设备称为增安型电气设备。（√）

8、职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病。（√）

9、进行安全评价时，利用具有密切关系（或相似）项目的有关资料，来代替被评价项目所缺少的资料。这种安全评价依据的安全评价原理是代替推算法。（√）

10、根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87：2000)，煤油的火灾危险性是乙类，所以生产、存放煤油场所的火灾危险性一定是乙类。（×）

11、凡是用泵高速输送高电阻有机液体，而且在容器内自由落于液面上，或是通过过滤器或类似设备，都会产生静电。（√）

12、重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。（√）

13、按《高处作业分级》（GB/T3608-93）的规定，凡在距离地面高度2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（×）

14、建设项目的安全预评价大纲按规定由建设单位送审。（√）

15、防火墙是防火用的，所以为了便于发生火灾时的人员逃生，应在防火墙上开逃生门。（×）

16、系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第二类危险源。（×）

17、故障具有随机性和突发性，故障发生的规律是不可知的。（×）

18、警告分为视觉警告、书面警告、听觉警告和气味警告。（×）

19、常用的防止事故发生的安全技术有以下几种：消除危险源、限制能量或危险物质、隔离。（√）

20、个体防护是一种避免或减少事故损失的安全技术。（√）

21、我国的安全生产方针是：“生产必须安全，安全为了生产”。（×）

22、安全检查表法可以提供事故后果分级。（×）

23、HAZOP分析方法只可用于连续系统的安全分析。（×）

24、最小径集表示系统的危险性，事故树最小径集的数目越多，系统危险性就越高。（×）

25、DOW火灾、爆炸危险指数法中，一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。（√）

26、风险评价方法不是决定风险评价结果的唯一因素。（√）

27、定量FTA可用于估算顶上事件发生频率。（√）

28、事件树图表示各个事件的节点，成功事件的分支向下，失败事件的分支向上。（×）

29、博德的事故因果连锁过程包括如下五个因素：管理失误；个人原因或工作条件；人的不安全行为或物的不安全状态；事故；伤亡。（√）

30、危险货物储存、运输配装有限定要求。（√）

四、简述题（共6题，每题3分，计18分）

1、简述特种作业概念及其分类。

答：

特种作业是容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设备、设施的安全有重大危害的作业。

特种作业分类分为12类：

- 电工作业；

- 金属焊接切割作业；

- 起重机械(含电梯)作业；

- 企业内机动车辆驾驶；

- 登高架设作业；

- 锅炉作业(含水质化验)；

- 压力容器操作；

- 制冷作业；

- 爆破作业；

- 矿山通风作业（含瓦斯检验）；

- 矿山排水作业（含尾矿坝作业）；

- 省或行业主管部门提出，经贸委批准的其他作业。

2、简述危险和可操作性研究方法的基础以及分析的目的。

答：方法是基于这样一个基本概念，即各个专业、具有不同知识背景的人员所组成的分析组一起工作比他们独自一人单独工作更具有创造性与系统性，能识别更多的问题。

HAZOP分析的目的是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过程的偏差是否导致不希望的后果。该方法可用于连续或间歇过程，还可以对拟订的操作规程进行分析。HAZOP分析组将列出引起偏差的原因、后果，以及针对这些偏差及后果已使用的安全装置，当分析组确信对这些偏差的保护措施不当时，将提出相应的改进措施。

3、简述安全评价的内涵。

安全评价

危险度评价

危险性识别

危险源辨识

（观察）

1.新的危险源

2.危险源变化

计算风险率

（评定）

1.事故发生概率

2.后果严重度

危险性控制

（确认）

采取措施

1.消除危险

2.减低危险

安全指标

（设定）

社会所允许的安全指标

答：

4、简要说明影响风险评价方法选择的因素类型。

答：

  - 开展评价的动机

  - 所需评价结果的类型

  - 可用于评价的信息类型

  - 所分析问题的特征

  - 已发觉的与评价对象有关的风险

5、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法如何选择恰当工艺单元。

答：选择恰当工艺单元有六个重要参数

  - 物质的潜在的化学能（物质系数）；

  - 工艺单元中危险物质的数量；

  - 资金密度；

  - 操作压力与操作温度；

  - 导致火灾、爆炸事故的历史资料；

  - 对装置操作起关键作用的设备。

此外在选择工艺单元时还应注意以下几项要点

•工艺单元的可燃、易燃或化学活性物质的最低量

为 2268 kg或 2.27m3。

• 当设备串联布置且中间未相互有效隔开，应认真

考虑单元划分的合理性。

•  仔细考虑操作状态和操作时间也很重要。

6、简要说明事故树分析的基本程序。

答：

  - 熟悉分析系统

  - 确定顶上事件

  - 确定分析的边界

  - 详细调查事故的原因

  - 确定不予考虑的事件

  - 确定分析的深度

  - 编制事故树

  - 事故树定性分析

  - 事故树定量分析

五、论述题与计算题（共2题，每题9分，计18分）

1、论述安全预评价、安全验收评价与“三同时”的关系。。

答：

建设项目安全预评价(简称预评价)是根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。

建设项目安全验收评价(简称验收评价)是在建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况的检测、考察，查找该建设项目投产后可能存在的危险、危害因素，提出合理可行的安全技术调整方案和安全管理对策的过程。

三同时与安全预评价、安全验收评价的关系

安全预评价

同时设计施工保证

评价机构

最终责任

↓

生产经营单位

设计安全专篇

同时设计

设计单位

安全设施施工

同时施工

施工单位

安全设施的正常生产和使用

同时投入生产和使用

生产单位

安全验收评价

安全验收的依据

评价机构

安全验收审查

“三同时”的验证

政府部门

2、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的事故树的等效图。