电工安全技术考核试卷(B卷)

一、是非题(每题2分，做错扣3分)

1．很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。    (   )

2．采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。    (   )

3．当工作线路上有感应电压时，应在工作地点加挂辅助保安线。    (    )

4．低压临时照明若装设得十分可靠，也可采用“一线一地制”供电方式。    (   )

5．并接电容器的容抗等于镇流器的感抗时，荧光灯电路的cosφ＝1。    (   )

6．为取得合格的小接地电阻值，垂直打入地下的接地体越长越好。    (    )

7．使用中的电压互感器，其二次侧绝对不允许短路。    (    )

8．雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。    (    )

二、选择题(将正确答案的标码填在括号内，每题3分)

1．电气照明采用白炽灯或日光灯时，白炽灯比荧光灯的光质

①要好  ②相同    ③稍差                                   (   )

2．总配电装置设在车间内时，栅栏至其最突出部分的距离不应小于

①0．5m  ②0．8m  ③1．3m                                 (   )

3．用户用电容量超过以下数值时，总开关应采用铁壳开关或自动空气开关

①15kW    ②30kW    ③50kw                          (   )

4．起重机具与1kV以下带电体的距离，应该为

①1.0m  ②1．5m  ③2．0m                                    (  )

5．在特别潮湿且有导电灰尘的车间内，电动机应选用

①保护式  ②密封式  ③防爆式                                (    )

6．交流电流表与电压表指示的数值，是反映该交变量的

①最大值  ②平均值  ③有效值

7．在腐蚀性土壤中，人工接地体表面应采取如下措施

①涂漆    ②镀锌或铜  ③加绝缘套                             (    )

8．当变压器处在下列状态下运行时，其工作效率最高

①近于满载    ②半载左右    ③轻载                           (    )

三、填空题(每题4分)

1．常用照明种类可分为＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿ ，＿＿＿＿＿。100w白炽灯泡的表面温度一般可高达＿＿＿＿＿℃。

2．低压架空线路在厂区内的对地距离不得小于＿＿＿＿＿m，同时禁止跨越＿＿＿＿＿屋顶。电杆的埋深一般为0．7m加＿＿＿＿＿的杆高；拉线与电杆之间的夹角一般不应小于＿＿＿＿＿。

3．电动机的开关位置要保证＿＿＿＿＿及＿＿＿＿＿。瓷底胶盖闸刀。

4．绝缘电阻表(兆欧表)是用来测量电气设备或线路的＿＿＿＿＿。测量时其表把的摇转速度应为每分钟＿＿＿＿＿转;使用“屏蔽”端是为了排除＿＿＿＿＿影响，期接线不能采用＿＿＿＿＿线。

5．触电者脱离电源后若检查发现其＿＿＿＿＿扩大，则说明已处于“假死”状态。此时应特别注意要立即施行＿＿＿＿＿进行抢救；急救方法要＿＿＿＿＿；抢救工作不能＿＿＿＿＿ 。

四、问答题(每题8分)

1．  在下图所示四种情况下，分别判断其产主的磁场方向、感应电流方向、导线受力方向；同时对应地写出判断所依据的定则名称。

2．停电作业应完成哪几项安全措施?工作票签发人、工作负责人、工作许可人的安全职责分别是什么?

3．试述倒闸操作的基本原则。隔离开关(刀闸)和断路器各有哪些特点?带负荷拉刀闸有何危害?

4．采用保护接零方式有何优越性?实施保护接零的要点是什么?

5．引起电气火灾的原因有哪些?怎样防止电动机和电气照明引发火灾?

五、附加题(结分时参考)

1．配电屏上总电流表的指示值，是否等于各分路电流表指示值的总和(不计仪表指示误差)?画出相量图并加以说明。

2．有一台半载运行、功率为10kW的三相电动机，现使用钳形电流表测量其电流。试问：

①卡单相时钳形表指示为多少?

②卡三相时，所得读数应为多少?

③卡两相且其中一相线倒了方向时，则读数将如何?