电工安全技术考核试卷D卷)

一、是非题(每题2分，做错扣3分)

1．发现有人触电时，应立即请示领导再拉开就近电源开关。  (    )

2．电流在导体内的传导，就像水在管于里流动一样。    (    )

3．埋设进户瓷管时，室外一端应稍低且弯口要朝上。    (    )

4．所谓电气设备外壳带电，是指它带有一定的电流。    (    )

5．电动机内的冷却风叶随轴旋转时所消耗的电功率，属无功功率。    (    )

6．若用辅助安全用具直接操作高压设备时，应该特别小心。    (    )

7．只要距离符合规定，必要时避雷针上也可以带挂通讯线或天线。    (    )

8．对触电者进行现场抢救时，禁止注射强心针。    (    )

二、选择题(将正确答案的标码填在括号内，每题3分)

1．用低压验电笔测试220V直流电时，灯泡的发光情况是

①两极发光  ②一极发光  ③均发光    (    )

2．通过导线的电流增大一倍时，则导线产生的热量将会

①增大二倍    ②增大四倍    ③也增大一倍    (    )

3．熔断器内的熔体，在电路里所起的作用是

①过载保护    ②失压保护    ③短路保护    (    )

4．工厂区低压架空线路的对地距离应不低于

①4．5m  ②6．0m  ③7．5m    (    )

5．感应电动机分别在轻载或重载情况下起动时，其起动电流将

①不变  ②减少  ③增大        )

6．各接地设备的接地线与接地干线相连时，应采用

①串联方式    ②并联方式  ③混联方式    (    )

7．当实际电压高出补偿电容器额定电压的下列数值时，应即停止运行

①10％    ②15％    ③20％    (    )

8．施行胸外心脏按压法时，每分钟的动作次数应为

①16次    ②（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）80次左右    ③不小于120次    (    )

三、填空题(每题4分)

1．供电电能质量的三项指标是＿＿＿＿，电压和＿＿＿＿。国家规定对10kV及低压动力用户的允许电压偏差为＿＿＿＿％，对220v单相供电则为＿＿＿＿％。

2．变配电所的建筑应符合“四防一通”要求，即防＿＿＿＿、防＿＿＿＿、防＿＿＿＿及＿＿＿＿，以保障电气设备的安全运行。

3．潮湿或危险场所的灯头离地高度与户外装设一样，不应低于＿＿＿＿m；在一般生产车间、办公室及住房等场所，则均不得低于＿＿＿＿m；若必须放低时，最低不小于＿＿＿＿m，且吊灯线上应加＿＿＿＿ 。

4．一般电动机应有＿＿＿＿保护和＿＿＿＿保护；不允许自起动的电动机还应有＿＿＿＿保护，以防止＿＿＿＿。

5．测量绝缘电阻时，若被试物表面＿＿＿＿严重，则应使用＿＿＿＿端，以排除漏电影响；在做完大电容设备的测试时，应先＿＿＿＿然后＿＿＿＿。

四、问答及计算题(每题8分)

1．当一名合格电工必须具备哪些条件?所谓电气安全包括哪几方面?

2．装设临时线路的技术要求有哪些?使用移动电具时要注意些什么?

3．双线团行灯变压器及1：1隔离变压器(见左图)的二次侧要不要接地?为什么?二次侧电压分别为多少?一次侧与二次侧的匝数比分别是多少?

4．万一发生了电气火灾该怎么办?灭火时应注意些什么?

5．某工厂有功负荷为100kw，但功率因数仅为0．5。现要求提高到0．9，试求：

⑦需加装多少容量的无功补偿设备?

②若用400V电容器补偿，则需装多少千乏?

③现有单相400V12kvar的低压电容器，问需多少只?并画图说明使用时的接线。

五、附加题(结分时参考)

有一幢两层楼房，照明接线如题图5右图所示：楼上装一盏100w灯接在U相，楼下装两盏100w灯接在V相，共用进户零线。某天晚上灯全部开亮后，突然发现楼下灯泡很暗；而楼上的灯泡却很亮，但不久便又烧坏。

试分析：

①造成这种情况的原因是什么?

②此时楼下的灯泡EL2与EL3将会怎样?

②各灯在烧杯前与烧坏后所承受的电压分别为多少伏?