电工安全技术考核试卷(E卷)

一、是非题(每题2分，做错扣3分)

1．停电设备若没有做好安全措施，则仍应认为有电。    (    )

2．挂接地线时应先接导体端，再接接地端。    (    )

3．根据检修进程的具体情况，必要时经批谁也可约时停、送电。    (    )

4．电力线在穿钢管敷设时，要一根钢管穿一根线。    (    )

5．用户在装设补偿电容器后，也就减少了本厂的无功功率消耗。    (    )

6．万用表的正极端头，相接着表内电源电池的负极。    (    )

7．巡视架空线路时，应沿着线路的下风侧方向行进。    (    )

8．在有易燃易爆危险的厂房内，禁止采用铝芯绝缘线布线。    (    )

二、选择题(将正确答案的标码填在括号内，每题3分)

1．停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，均应悬挂如下标示牌

①“在此工作!”  ②“止步，高压危险!”  ③“禁止合闸，有人工作!”    (    )

2．一根电阻为8Ω的均匀导线将其对折后并线使用，其总电阻值应为

①2Ω     ②4Ω     ③1／8Ω        (  )

3．220v、100w灯泡若接到110v电源上时，假设灯泡阻值不变，其实际功率应为

①100w    ②50w    ③25w    (    )

4．在带有电感线圈的串联电路中，公式Q＝I2Rt中的电流I是指

①有功电流    ②无功电流    ③总电流         (    )

5．对于熔断器的熔体，是按照它的下列电流值选用的

①短路电流    ②熔断电流    ③额定电流    (    )

6．感应电动机铭牌上的转速，实质上是指它的

①最高转速    ②平均转速    ③同步转速      (    )

7．三相电动机每相电流都是14A，用钳形表卡两相时应测得为

①28A  ②14A  ③7A        (  )

8．在低压带电线路附近使用喷灯或火炉时有（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）如下规定

①应相距1．5m以上    ②应相距3m以上    ③不准使用    (    )

三、填空题(每题4分)

1．严格执行电气安全工作规程及制度，是保障＿＿＿＿及＿＿＿＿的首要条件。规程制度是人们长期＿＿＿＿的总结，是用＿＿＿＿的代价换来的。

2．进户线应采用绝缘良好的＿＿＿＿线，导线上＿＿＿＿有接头。进户线截面的选择应满足导线的＿＿＿＿量不小于装表容量，最小不应低于＿＿＿＿mm2。

3．电力变压器并列运行的条件是(1)＿＿＿＿, (2)＿＿＿＿，(3)＿＿＿＿，且容量比一般不宜大于＿＿＿＿。

4．所谓工频交流电是指频率为＿＿＿＿的交流电。交流接触器运行中噪声太大的原因多数是它铁心上的＿＿＿＿开路或电源电压＿＿＿＿；而直流接触器没有噪声，是因为它不产生＿＿＿＿磁场。

5．避雷针的接地体应＿＿＿＿装设，埋人地中两根接地体间的距离不应小于＿＿＿＿m；其接地电阻不应超过＿＿＿＿Ω，避雷针的引下线一般采用扁钢制成，其最小截面为＿＿＿＿mm2。

四、问答及计算题(每题8分)

1．现有一台功率为3kW的低压单相电炉及一台7kW的三相电动机(cosφ=0．85)，试求：

①电炉及电动机的工作电流分别为多少安?

②电炉总电阻的计算值应为多大?

③用万用表测量电炉电阻时能否得出以上结果?为什么?

2．在不同场所安装电气照明灯时有哪些要求?对开关与插座的安装有何规定?

3．由单独配变供电的工厂应采用保护接地还是保护接零方式?为什么?

4．何谓触电后的“假死”状态?为什么说现场抢救触电者时不能打强心针?  5．有一负载为R、L、C的交流电路如下图所示，其阻值分别为R＝8Ω，XL=10Ω，XC＝16Ω，电源电压U＝220v。试计算并说明：

①该电路总负载属何种性质?电流表与电压表的指示值各为多少?

②该电路的功率因数有何特点?它说明了什么?

③该电路消耗的视在功率、有功功率及无功功率各为多少?

五、附加题(结分时参考)

①你对“相量”这一概念是如何理解的?它与空间矢量是否一样?

②所谓U、V、W三相交流电各相间到底有何不同?相位差实质上反映了什么?

③我国及世界上许多国家为什么广泛地采用三相交流制?