混凝土工安全操作规程

1、岗位安全职责

1.1熟练掌握混凝土施工基本知识及技能，负责混凝土搅拌运输等相关设备的日常检修、维护与保养，并做好记录。

1.2严格按安全技术交底和操作规程实施作业。

2、岗位任职条件

2.1接受良好的专业安全技术及技能培训，熟知混凝土性能和施工基本知识等相关安全技术操作规程。

2.2持证上岗。

3、上岗作业准备

3.1接受安全技术交底，熟悉和掌握砼性能，了解砼施工方法、质量要求、施工安全措施，机具设备的安全使用要求等。

3.2按规定正确佩戴好劳动防护用品。

3.3检查所用的工具设备、脚手架和机械设备是否安装稳固，各部零件是否完好等，并进行试运转。

4、安全操作规程

4.1砼搅拌机转动时，操作人员不准将工具伸入拌合机转筒内作业，也严禁将头或手伸入提升的进料斗或机架间查看情况。停电或因其它故障需掏出鼓筒内混凝土时，必须切断电源。

4.2混凝土运输车应设防护措施，中速行驶，下坡转弯应缓行。卸载时应在卸料设备或模板与之接通处设立挡木，以免车辆后退撞坏或撞动设备及模板。

4.3用手推车运输混凝土，禁止用腹部顶住车把。倒混凝土时，车要顶住档木;用大、小翻斗车运输卸料时，应保持适当距离。

4.4采用装载机上料时，喂料人员不得站在料斗架与装载机之间;采用皮带运输机上料时，喂料人员不得在工作的皮带上站立或跨越;采用爬斗上料时，喂料人员应站立在爬斗边缘外的适当位置，爬斗提升时，严禁下坑作业，以防爬斗坠落伤人。

4.5浇灌混凝土时，不得踩模板作业，浇灌人员不得直接在钢筋上踩踏、行走。

4.6砼振捣人员作业场所的安全防护设施必须齐全可靠，操作者穿胶鞋戴胶皮手套。下砼时，速度应缓慢，等吊斗停稳后方可下料。

4.7在连续浇灌混凝土的振捣中，平板振动器工作约 3Omin 后应休息 5min。发现发热或临时出现故障应立即停止使用。每次移动位置或工作中断时，都应先把振动器的电源关闭。

4.8电热法养护混凝土时，应制订防火、防触电措施，周围应设信号灯或防护栏，并设电工值班。电压控制在50-110伏范围内，对无筋或少筋混凝土可用110-220伏电压。混凝土表面干燥时，必须先停电后浇湿水，严禁带电浇水。

4.9蒸气养护混凝土时，操作人员不得在混凝土养护坑(池)边沿站立或行走，加热用的蒸汽管应架高或使用保温材料包裹。

4.10覆盖物养护混凝土时，预留孔洞按规定设安全标志及防护设施。养护材料使用完毕后，及时清理并存放到指定地点，码放整齐。

4.11软水管浇水养护时，将水管接头连接牢固，移动水管不得猛拽，不得倒行拉移胶管。

5、注意事项

5.1经常清除拌合机漏斗下残存的砼和砂石料，以保持轨道畅通。

5.2电路故障应由专业电工排除，严禁非电工接、拆、修电器设备。