架子工高空作业考试试题及答案

姓名：　　 单位：　　   分数：

填空题：(每空5分 共100分)

1、所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并按规定配戴劳动保护用品，或 安全带 等安全工具。

2、作业人员不得穿 拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子 进入施工现场。

3、从事架子施工的人员，要取得 特种作业操作证 方能持证上岗;对进行模板施工，高度超过 2米 的架子要由架子工去完成。在距边缘 1.2-1.5 米处应设置护栏或架设护网，且不低于 1.2 米，并要求稳固可靠。

4、施工作业搭设的扶梯、工作台、 脚手架 、 护身栏 、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。

5、人员上下通行要由斜道或扶梯上下，不准 攀登模板 ， 脚手架 、或绳索上下，并作好进入口等防护措施的管理。

6、作业用的料具应放置稳妥，小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁 抛掷 。进行两层或多层上下交叉作业时，上下层之间应设置 密孔阻燃型 防护网罩加以保护。

7、脚手架拆除时，经工程技术部门和专职安全员检查同意后方可拆除，并按自上而下，逐步下降进行;严禁将 架杆 、 扣件 、 模板 等向下抛掷。

8、在高空作业时，应配备 工具袋 ，防止各种工具、零件、物料等坠落伤害他人。

9、在有坠可能的地方作业时，必须把安全带挂在牢固的结构上，安全带应 高挂低用 ，带绳长度不应超过 1.5 米。

10、高处作业需跨越较大空隙时，应从设有安全网的地方通过，不得在 未固定 的构件上行走或作业。

11、酒后禁止从事 高处作业 。